ООО «ПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Парижскокоммунского  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положения о территориальном планировании:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 20- 08 - ГП

Главный инженер                                                                                          В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                                      А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                                          А. В. Волков

Воронеж - 2009 год.

Состав .

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

ТОМ I

Положение о территориальном планировании.

Содержание.

1. Цели и задачи территориального планирования...........................................4

1.1. Общие положения....................................................................................4

1.2. Цели и задачи территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения............................................................7

1.3.Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района при осуществлении территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения...................................8

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения................................................................9

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Парижскокоммунского сельского поселения.........................................................11

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Парижскокоммунского сельского поселения.........................................................11

2.3. Предложения по обеспечению сельского поселения территориями для объектов жилищного строительства................................................................12

2.4. Предложения по обеспечению сельского поселения территориями для объектов промышленности и сельское хозяйства...........................................14

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания......................................................15

2.6. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры...............................................................17

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.............................................................19

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.............................................................................21

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов..............................................................23

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения................................................................................................23

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками...................................................................................................24

2.12. Основные технико-экономические показатели.................................25

Заключение...............................................................................................................28

1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством  генеральный план Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Парижскокоммунского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Верхнехавского муниципального района, уставом Парижскокоммунского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Парижскокоммунского сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия  генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Генеральный план Парижскокоммунского сельского поселения содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты (схемы) территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1. цели и задачи территориального планирования;

2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Схема генерального плана Парижскокоммунского сельского поселения включает:

1. Схема землепользования и распределения земель по категориям Парижскокоммунского сельского поселения;

2. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории Парижскокоммунского сельского поселения;

3. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи Парижскокоммунского сельского поселения;

4. Схема газоснабжения Парижскокоммунского сельского поселения;

5. Схема водоснабжения и водоотведения Парижскокоммунского сельского поселения;

3. Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) с указанием объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения Парижскокоммунского сельского поселения;

На картах (схемах), содержащихся в генеральном плане Парижскокоммунского сельского поселения, отображаются:

- установленные законами Воронежской области на момент утверждения  генерального плана границы сельского поселения, существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель  специального назначения, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- местоположение объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

На Схеме существующего состояния и комплексной оценки территории Парижскокоммунского сельского поселения также отображаются:

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- охранные, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны планируемого размещения объектов муниципального значения, в том числе энергетических систем, информатики и связи, линейных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования; границы зон инженерной инфраструктуры; существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, связи показаны на следующих схемах: Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи, Схема газоснабжения, Схема водоснабжения и водоотведения.

На Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры), устанавливаются зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, строительство которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления, определенных федеральными законами и законами Воронежской области, границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального (районного) значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности и не относится к мероприятиям территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения.

Планируемое размещения объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное генеральным планом, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию генерального плана  Парижскокоммунского сельского поселения, подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают:

1. анализ состояния соответствующей территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития;

2. обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

3. перечень мероприятий по территориальному планированию;

4. обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

5. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию  генеральных планов отображаются:

1. информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

- карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

- карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схемы территориального планирования Воронежской области, схемы территориального планирования Верхнехавского муниципального района, в том числе с указанием объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения;

2. предложения по территориальному планированию:

- карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

- карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения.

Территориальное планирование Парижскокоммунского сельского поселения осуществляется в целях:

- создания благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур  Парижскокоммунского сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Верхнехавского муниципального района, Парижскокоммунского сельского поселения.

Задачами территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Парижскокоммунского сельского поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- определение назначения территорий Парижскокоммунского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Парижскокоммунского сельского поселения;

- реализация программ социально-экономического развития Воронежской области и Верхнехавского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований и их населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Парижскокоммунского сельского поселения;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района при осуществлении территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Парижскокоммунского сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты федерального, регионального и районного значения:

- существующая автотранспортная инфраструктура, межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов;

- трубопроводы газоснабжения высокого и среднего давления на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- объекты культурного наследия регионального значения;

- здания культурно-бытового обслуживания в с. Парижская Коммуна.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Парижскокоммунского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Парижскокоммунского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует разделу 1 тома II «Характеристика и анализ современного состояния Парижскокоммунского поселения».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

1. Предложения по административно-территориальному устройству Парижскокоммунского сельского поселения;

2. Предложения по функциональному зонированию территории Парижскокоммунского сельского поселения;

3. Предложения по размещению на территории Парижскокоммунского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

1). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

2). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

3). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

4). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

5). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

6). Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

7). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 – МК 20-ИТМ ГО ЧС.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Парижскокоммунского сельского поселения.

Границы и статус Парижскокоммунского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 7 июля 2006 года.

В границы сел Парижская Комммуна, Никоново и Забугорье включаются земельные участки, предназначенные для жилищного строительства местного значения.

Табл. 1. Перечень мероприятий по административно-территориальному устройству».

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменение границ села Парижская Коммуна. Включение в границы населенного пункта участка под жилищное строительство, площадью 60 га. | 1.Утверждения генерального плана. 2.Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ и соответствующих обоснований. 3. Перевод земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |
| Изменение границ села Никоново. Включение в границы населенного пункта участка под жилищное строительство, площадью 13 га. |  |  |  |
| Изменение границ села Забугорье. Включение в границы населенного пункта участка под жилищное строительство, площадью 20 га |  |  |  |

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Парижскокоммунского сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Табл. 2. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1.Разработка проектной документации 2.Публичные слушания 3.Утверждение проекта планировки сельского поселения | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Первая очередь |

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Также территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Так же, согласно действующему законодательству, необходимо решить вопрос о сносе ветхого и аварийного жилья.

Табл. 3.  Перечень мероприятий по объектам жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Размещение площадок под развитие индивидуального жилищного строительства Участок 1, площадь 60 га; Участок 2, площадь 13 га; Участок 3, площадь 20 га. | 300 70 100 | 1.Формирование земельного участка 2.Получение техусловий 3.Подготовка градплана 4.Перевод земель сельхоз назначения в земли населенных пунктов 5.Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза 6.Получение разрешение на строительство 7.Строительство 8.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами  промышленности и сельского хозяйства.

Парижскокоммунское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от областного центра       г. Воронежа, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Табл. 4. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства.

| № п/п | Участки под развитие промышленности и сельского хозяйства | Наименование участков | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Участок 1, площадь 50 га; Участок 2, площадь 2 га; Участок 3, площадь 18. | Деревообрабатывающее производство, производство шпал и их пропитка, лесопильное, фанерное, детали деревянных изделий Цех по разливу и добыче минеральной воды. Ферма крупного рогатого скота до 1200 голов. | 1.Формирование земельного участка 2.Получение техусловий 3.Подготовка градплана 4.Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза 5.Получение разрешение на строительство 6.Строительство 7.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Табл. 5. Перечень необходимых объектов культурно-бытового обслуживания и реализации их строительства в с. Парижская Коммуна.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места | 1.Формирование земельного участка 2.Проведение торгов 3.Проектирование 4.Получение разрешения на строительство 5.Строительство 6.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |
| 2. | Баня на 9 мест |  |  |  |
| 3. | Отделение, филиал сбербанка, 18 м2 |  |  |  |
| 4. | Аптека, 53 м2 |  |  |  |
| 5. | Пожарное депо на 2 машины |  |  |  |
| Капитальный ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт здания детского сада | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Первая очередь |
| 7. | Капитальный ремонт здания клуба |  |  |  |

Население с. Забугорье обслуживается в с. Парижская Коммуна.

Табл. 6. Перечень необходимых объектов культурно-бытового обслуживания и реализации их строительства в с. Никоново.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад на 22 места | 1.Формирование земельного участка 2.Проведение торгов 3.Проектирование 4.Получение разрешения на строительство 5.Строительство 6.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок. |
| 2. | Школа на 60 мест |  |  |  |
| 3. | Аптека, 36 м2 |  |  |  |
| 4. | Спортивный зал 1 объект |  |  |  |
| 5. | Предприятия обществ питания на 25 мест |  |  |  |
| 6. | Баня на 6 мест |  |  |  |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места |  |  |  |
| 10. | Клуб на 62 места |  |  |  |
| 11. | Магазин продовольственных товаров, 62 м2 торг. пл. |  |  |  |

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Парижскокоммунского сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро -, тепло - и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

Табл. 7. Перечень мероприятий по инженерной  инфраструктуре территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газоснабжение |  |  |  |
| 1.1. | На 2009 год планируется построить 2 шкафных газорегуляторных пункта. | 1.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема газоснабжения. | Первая очередь |
| 1.2. | Планируется построить 4,2 км внутрипоселковых сетей. |  |  |  |
| 1.3. | Газификация села Забугорье планируется на 2010-2011год. |  |  |  |
| 2. | Водоснабжение, канализация. |  |  |  |
| 2.1. | Строительство двух новых артскважин в с. Парижская Коммуна и с. Никоново. | 1.Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков; 2.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 3.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. | Первая очередь |
| 2.2. | Строительство очистных сооружений (станции биологической очистки) с канализационным коллектором. |  |  |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция линий электропередач и трансформаторов | 1.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. | Первая очередь |
| 3.2. | Обеспечение котельных передвижной дизельной станцией | 1. Приобретение и монтаж ДЭС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Устройство уличного освещения | 1.Утверждение границ зон планируемого размещения электросетей; 2.Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков; 3.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 4.Осуществление строительно-монтажных работ. |  |  |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Планируется осуществить отопление фельдшерско-аккушерского пункта с. Никоново от встроенной котельной, работающей на газе. | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема газоснабжения. | Первая очередь |
| 4.2. | В 2009 году будет произведен перевод котельных на газовое топливо. |  |  |  |
| 4.3. | Газификация с. Забугорье и, соответственно отопление на газе, планируется осуществить в 2010 — 2011 гг. |  |  |  |

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматриваются конкретные объекты, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Табл. 8. Перечень мероприятий транспортной  инфраструктуре сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт дорог по улицам Красноармейская и Веселая в селе Никоново, протяженностью 1 км. | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий; 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Первая очередь |
|  |  |  |  | Расчетный срок. |
| 2. | Капитальный ремонт дорог по улицам Заречная, Зелёная и Пушкина в селе Парижская Коммуна, протяженностью 1,95 км. |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт дороги по части улицы Чехова в селе Забугорье, протяженностью 0,59 км. |  |  |  |
| 4. | Создание межпоселковой дороги с твердым покрытием, соединяющей с. Парижская Коммуна и с. Углянец (Углянское сельское поселение). Проектируемая протяженность дороги 1,66 км. |  |  |  |
| 5. | Создание межпоселковой дороги с твердым покрытием, соединяющей с. Забугорье и с. Углянец (Углянское сельское поселение). Проектируемая протяженность дороги 1,35 км. |  |  |  |
| 6. | Создание межпоселковой дороги с твердым покрытием, соединяющей с.Забугорье и пос. Лукичевка (Малоприваловское сельское поселение). Проектируемая протяженность дороги 0,39 км. |  |  |  |
| 7. | Строительство автосервиса в проектируемой зоне придорожного сервиса |  |  |  |

Через территорию Парижскокоммунского сельского поселения проходит участок трассы «Воронеж – Усмань», протяжённостью 5,42 км. А так же на территории сельского поселения имеются грунтовые дороги, соединяющие между собой населенные пункты сельского поселения.

Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Генеральным планом предусмотрено в  юго-западной части села Никоново и юго-восточной части села Парижская Коммуна предусматривается организация общественных центров, где размещаются основные учреждения культурно-бытового и социального обслуживания, поселковый парк, на школьном участке — стадион. Площади общественных центров — 1,5 га в с. Никоново и 1 га в с. Парижская Коммуна. Территории существующих производственных комплексов позволяют ввести их реконструкцию и новое строительство.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха предусматривается в каждом населенном пункте в виде парков и скверов, пляжей по берегам прудов и реки Усмань, спортивных площадок и сооружений. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается развитие системы отдыха, намечены зоны длительного, смешанного и кратковременного отдыха, устройство пляжей по берегам прудов и реки Усмань.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Табл. 9. Перечень мероприятий по организации объектов массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |  | Показано на схемах |  |  |  | Очередь строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 1. | Благоустройство рекреационной зоны села Парижская Коммуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |  | Первая очередь |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство парка в селе по ул. Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство пляжа на реке Усмань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство пешеходных тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство рекреационной зоны села Никоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |  | Первая очередь |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство парка в селе по ул. Некрасова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство пляжа на реке Усмань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство пешеходных тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Благоустройство рекреационной зоны села Забугорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство пляжа на реке Усмань | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |  |  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство пешеходных тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения выбраны площадки под размещение свалки ТБО.

Табл. 10. Перечень мероприятий  по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора площадью 0,05 га для Парижскокоммунского сельского поселения. | 1. Выбор площадки для сбора ТБО вблизи населенного пункта 2.Устройство дороги с твердым покрытием к свалке ТБО | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Первая очередь |
| 2. | Устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора площадью 0,12 га для Углянского сельского поселения. | 3.Организация вывоза ТБО |  |  |

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна площадью 0,76 га.

Табл. 11. Перечень мероприятий по организации мест захоронения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Резервирование территории 1 га для расширения кладбища, расположенного к востоку от с. Парижская Коммуна | Формирование и резервирование участка. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Первая очередь |
| 2. | Резервирование территории 7,5 га для нового кладбища, расположенного на границе с Углянским сельским поселением к западу от с. Никоново. |  |  |  |

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками.

В настоящий момент на территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен в юго-западной части сельского поселения, санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Не предусматривается организация нового скотомогильника.

2.12. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 13. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса | га га га га га га га га | 3967,00 413,00 3495,00 - - - - 59,00 | 3967,00 506,00 3379,00 23,00 - - - 59,00 |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли областной собственности - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц - физических лиц | га га га га га | - 130,00 1178,00 - 2659,60 | - 130,00 1178,00 - 2350,60 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего | чел. | 1506 | 2691 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население, старше трудоспособного возраста | чел. чел. чел. | 174 792 540 | 910 1222 559 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ.пл. | 44,5 | 91,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: - водопроводом - канализацией - газоснабжением - теплоснабжением | % % % % | 10,6 10,6 100 100 | 100 100 100 100 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 28,8 | 34,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | с. Парижская Коммуна - 50; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 60; с. Никоново — 22. |
| 4.2. | Общеобразовательные школы- всего | мест | с. Парижская Коммуна - 380; с. Никоново -30. | с. Парижская Коммуна - 380; с. Никоново - 90. |
| 4.3. | Медицинские учреждения: ФАП; Врачебная амбулатория | наименование | с. Парижская Коммуна - ФАП; с. Никоново - ФАП | с. Парижская Коммуна- ФАП; с. Никоново - ФАП |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | с. Парижская Коммуна - ; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 53; с. Никоново - 36 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб)- всего | мест | с. Парижская Коммуна- 200; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна- 200; с. Никоново - 62 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | количество | с. Парижская Коммуна- 1; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна- 1; с. Никоново - 1 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | с. Парижская Коммуна- 631,6; с. Никоново - 320 | с. Парижская Коммуна- 110; с. Никоново - 62 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  | с. Парижская Коммуна- 521,6; с. Никоново - 320 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания - всего | пос. мест | с. Парижская Коммуна - 55; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 55; с. Никоново - 25 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания - всего | раб. мест | с. Парижская Коммуна - ; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 4; с. Никоново - 3 |
| 4.11. | Бани | раб. мест | с. Парижская Коммуна - 1 объект; Никоново - | с. Парижская Коммуна - 9; с. Никоново - 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.12. | Отделение, филиал сбербанка | м2 | с. Парижская Коммуна - . | с. Парижская Коммуна – 18. |
| 4.13. | Отделение связи | количество | с. Парижская Коммуна – 1. | с. Парижская Коммуна – 1. |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | с. Парижская Коммуна - 9890; с. Никоново - 11430 | с. Парижская Коммуна - 9890; с. Никоново - 11430 |
| 4.15. | Пожарное депо | количество машин | с. Парижская Коммуна - | с. Парижская Коммуна - 2 |
| 5 | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 5.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 2 |
| 5.2. | ТБО | единиц | - | 2 |
| 5.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |

Заключение.

Разработка генерального плана Парижскокоммунского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих  в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана Парижскокоммунского сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке  правил землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в  генеральный план Парижскокоммунского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития.

Порядок внесения изменений в генеральный план Парижскокоммунского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в генеральный план сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана.

30