ООО «ПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  Парижскокоммунского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 20 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж — 2009 год.

Состав .

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Содержание:

Введение...................................................................................................................6

1. Характеристика и анализ современного состояния Парижскокоммунского сельского поселения..................................................8

1.1. Историко-культурная справка.....................................................................8

1.2.Административно-территориальное устройство сельского поселения...8

1.3. Природно-климатические условия.............................................................9

1.3.1. Климатическая характеристика...........................................................9

1.3.2. Ландшафт..............................................................................................10

1.3.3. Инженерно-геологические условия и ограничения..........................18

1.4. Планировочная структура и исторические особенности........................19

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.............................19

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.............................................................20

1.5. Объекты историко-культурного наследия.................................................21

1.6. Экономическая база развития сельского поселения................................22

1.7. Население....................................................................................................27

1.8. Жилищный фонд.........................................................................................33

1.9. Культурно-бытовое и социальное обслуживание....................................35

1.10. Землепользование.....................................................................................39

1.11. Кадастровая оценка земель......................................................................40

1.12. Транспортная инфраструктура................................................................42

1.13. Инженерная инфраструктура..................................................................43

1.13.1. Газоснабжение...................................................................................43

1.13.2. Водоснабжение..................................................................................44

1.13.3. Электроснабжение.............................................................................44

1.13.4. Теплоснабжение.................................................................................44

1.14. Зоны специального назначения...............................................................45

1.14.1. Площадки для ТБО............................................................................45

1.14.2. Кладбища............................................................................................45

1.14.3. Скотомогильники...............................................................................45

1.15. Выводы по современному состоянию....................................................45

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию................................47

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории........................47

2.2. Административно-территориальное устройство.....................................47

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.................................................................................................48

2.4. Прогноз численности населения..............................................................52

2.5. Жилищное строительство.........................................................................52

2.6. Промышленность и сельское хозяйство..................................................54

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.........54

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия...................................57

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.................................................58

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры..................................................58

2.10.1. Газоснабжение....................................................................................58

2.10.2. Водоснабжение...................................................................................59

2.10.3. Электроснабжение, связь..................................................................59

2.10.4. Теплоснабжение.................................................................................59

2.11. Проектирование зон специального назначения ....................................60

2.11.1. ТБО......................................................................................................60

2.11.2. Кладбища............................................................................................60

2.11.3. Скотомогильники...............................................................................60

3.Охрана окружающей среды............................................................................61

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.....................................................................61

3.2. Экологические проблемы и пути их решения..................................62

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды..........................................................................62

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения................................................................................................................63

3.3. Воздействие хозяйственной деятельности на воздушный бассейн поселения...............................................................................................................66

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн...................................................................................................................66

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн....................................................................................................................66

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн....................................................................................................................68

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения................................................................................................69

3.4. Охрана воздушного бассейна.............................................................70

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна...................................73

3.5.1. Состояние поверхностных вод..................................................73

3.5.2. Состояние подземных вод..........................................................74

3.6.Состояние и охрана почв.....................................................................75

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления............................................................................................................77

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы...................................................77

3.7.2. Транспортные отходы.................................................................78

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.......................................78

3.7.4. Медицинские отходы.................................................................78

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы...........................................................79

3.8. Проектные предложения по сбору твердых бытовых отходов.......80

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса.....80

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса.....................80

3.9.2. Состояние растительного покрова............................................81

3.10. Экологическая оценка ландшафтов................................................82

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов...............83

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения..............................................................................82

3.13. Природоохранные мероприятия......................................................84

4. Основные технико-экономические показатели........................................87

Введение.

генеральным планом Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 20 - 08 от 7.04.2008 г. с Администрацией Парижскокоммунского сельского поселения.

При разработке генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1: 25000.

При разработке проекта генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Парижскокоммунского сельского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации сельского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Парижскокоммунского сельского поселения;

3. Схема кадастрового зонирования  М 1: 5 000;

4. Чертеж границ Верхнехавского муниципального образования Воронежской области;

5. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории Воронежской области;

6. Проекты планировки и застройки сел  1974 гг.;

7. Паспорт Парижскокоммунского сельского поселения;

8. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

9. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

10. Решения и отводы под новое строительство;

11. Заключения регионального агентства по недропользованию Центрального федерального округа;

12. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

13. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

14. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

15. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

16. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

17. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

18. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

Генеральный план Парижскокоммунского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1. Характеристика и анализ современного состояния Парижскокоммунского сельского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

Центром Парижскокоммунского сельского поселения является село Парижская Коммуна. Село Верхнехавского района. До революции имело другое название: Тресвятское. Возникло в 1730-е годы. В 1744 г. здесь первый раз проводилась ревизская перепись. О селе в «ревизской сказке» говорится так: «Новопоселеное сельцо Тресвятское, что под селом Никоновым». Его жители – крепостные «губернского секретаря Семена Трифонова Красильникова, поселены на помесной крепостной земле, после прежней переписи». Предыдущая ревизская перепись была в 1723 г. Отсюда и выводится приблизительная дата возникновения села – 1730-е годы.

Помещик, получив землю, перевёл на неё крестьян из разных мест (в предыдущую перепись они принадлежали другим владельцам). Всего было поселено 11 семей. Они прибыли из сёл Рамони, Прудского и Никоново Воронежского уезда, Гремячее-Вертячее Задонского уезда, Чернова Ряжского уезда. Название село получило по Троицкой церкви, которую здесь начали сооружать сразу же. Построили её в 1749 году. В последующие годы в Тресвятском поселили других крестьян. В 1859 г. здесь было 75 дворов. В первые годы советской власти село было переименовано в честь Парижской Коммуны.

Никоново – село Верхнехавского района. Краевед Г. Германов, ссылаясь на межевую крепь, которая якобы хранилась у крестьян, относил появление этого села к концу XVI века. Он писал: «Деревня Никонова в одной версте от Орлова; из межевой крепи жителей видно, что она стала населяться впервый раз в 1590 году, и первый поселенец был Никон, от которого она получла название». Но в документах начала XVII века Никоново совсем не встречается. А в межевой книге 1629 года указывается, что рядом с деревней Телечино-Углянец (ныне – Углянец) было Телечино-на-трех колодезях. Оно же имело и еще одно название по хозяину или просто по жителю: Олтухово. Через 17 лет в переписной книге 1646 года это же село названо как село  Телечино-на-трех колодезях. В середине XVII века село с таким названием со страниц документов исчезает, но появляется село Никоново.

Нынешнее название села, возможно, в начале XVII века не принималось как официальное и потому не попало в документы. Но оно, без всяких сомнений, говорит о первопоселенце по имени Никон. Можно предположить, что первопоселенец носил фамилию Алтухов, а звали его Никоном.

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Парижскокоммунское сельское поселение расположено в юго-западной части Верхнехавского муниципального района в 35 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Парижская Коммуна. На севере территория поселения граничит с Малоприваловским сельским поселением, на востоке — со Спасским сельским поселением и Новоусманским муниципальным районом, на юге  —  с Новоусманским муниципальным районом, на западе — с Углянским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 1506 человек. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская Коммуна, с. Забугорье и с. Никоново, общее число домохозяйств 723 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2006 г. – 3,967 тыс. га, из них 1,308 тыс. га в муниципальной собственности и 2,659 тыс. га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 3,495 тыс. га, в том числе:

- пашни — 2552 га;

- сенокосов — 612 га;

- пастбищ —  74 га;

- многолетние насаждения – 69 га;

- залежь – 188 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Территория Парижскокоммунского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января - 9,50 С, июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры - 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С приходит 30 марта, через 50 С- 13 апреля, через 100 С - 27 апреля и через 150 С - 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9 - 14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае - июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150 С происходит 2 сентября, через 00 С - 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января - 9,50 С. Средний из абсолютных минимумов  температуры - 300 С. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1. Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной            4,8 м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат Парижскокоммунского сельского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3.2. Ландшафт.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Парижскокоммунского сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слабо расчлененную долинно-балочной сетью.

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории Парижскокоммунского сельского поселения являются долина реки Хава, а также балки, овраги, блюдца, западины.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами.

На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Почвы.

Территория сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая центральную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Парижскокоммунское сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

В северной части, менее изрезанной оврагами, а отсюда меньше подвержены эрозии, сформировались черноземы типично мощные. В южной части более эрозированной распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

Агропроизводственные группы почв, их характеристика и рекомендации по использованию.

Почвенный покров земельных угодий поселения очень неоднороден, в связи с чем необходимо строго дифференцировать подход к разработке и применению системы агротехнических мероприятий на разных почвах.

В основу агропроизводственных групп положены признаки почв, которые характеризуют современное состояние их потенциального плодородия.

К ним относятся генетические особенности, механический состав, эрозированность, окультуренность, производственная значимость и ряд агротехнических показателей.

Исходя из этого, в Парижскокоммунском сельском поселении из принятой классификации по группам почв имеется 7 агропроизводственных групп.

Первая агропроизводственная группа.

К ней относятся почвы, залегающие на водоразделах, надпойменных террасах, слабопологих и пологих склонах: черноземы выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, мощные и среднемощные и в комплексе с черноземами оподзоленными, выщелоченными, слабовыщелоченными, лугово-черноземными глинистого, тяжелосуглинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

По рельефу почвы первой агропроизводственной группы расположены на самых ровных пространствах, имеют значительную мощность гумусовых горизонтов 64 - 83 см, хорошо выраженную зернистую структуру подпахотных горизонтов, среднее содержание гумуса 4,98 - 8,60 %. Эти почвы наиболее плодородные.

Основными мероприятиями в повышении эффективности использования этих почв является накопление и сохранение влаги.

Третья агропроизводственная группа.

В эту группу входят темно-серые, светло-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы глинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Мощность гумусовых горизонтов от 45 до 72 см, содержание гумуса            2,02 - 5,38 %.

Необходимы частые поверхностные рыхления для борьбы с образованием корки.

Из удобрений основными являются навоз и азотные. Вносить их надо более высокими дозами.

Шестая агропроизводственная группа.

К шестой группе относены луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы от глинистого до супесчаного механического состава.

Почвы данной группы имеют сравнительно гумусированный профиль и более положительный водный баланс, т. к. здесь отмечается высокое залегание грунтовых вод.

Луговато-черноземные почвы пригодны для выращивания всех зерновых, пропашных и овощных культур, а также для использования в кормовых угодьях.

Лугово-черноземные почвы пригодны для выращивания тех же полевых культур, но за исключением посева озимых.

Для улучшения аэрации применяется глубокая пахота и более частые глубокие рыхления до 40 - 45 см.

Дозы органических и минеральных удобрений обычные.

Для улучшения их качества необходимо провести мероприятия по их улучшению.

Седьмая агропроизводственная группа.

В нее входят все солонцеватые, солончаковые и в комплексе с солонцами почвы.

Почвы этой группы пригодны под выращивание зерновых, корнеплодов и к использованию под кормовые угодья. Посев озимых культур на лугово-черноземных почвах исключается.

Агротехнические мероприятия проводятся в более поздние сроки. На пятнах солонцов для уменьшения засоления и токсикоза на культурные растения рекомендуется землевание.

Универсальным средством химической мелиорации солонцовых почв является гипсование (от 4 до 10 т/га).

Очень важно гипсование сопровождалось промывкой почвы, т. е. было связано со снегозадержанием.

Важным агротехническим приемом является применение почвоуглубителя с целью понижения уровня грунтовых вод.

Выгонные и сенокосные участки рекомендуется улучшать и производить  посев солевыносливых многолетних трав (донник, белый и желтый, житняк, люцерну желтую и гибридную, костер безостный).

Десятая агропроизводственная группа.

В эту группу отнесены почвы с признаками заболоченности. Это лугово-черноземные и пойменные зернистые заболоченные почвы.

Пригодны они для выращивания поздних яровых зерновых и овощных культур.

Агротехника их связанна с более поздними сроками обработки. Рекомендуются более частые рыхления.

Нормы внесения удобрений обычные.

Среднезаболоченные участки и сильнозаболоченные участки использовать для орошения.

После осушения использовать под улучшенные выгоны и сенокосы.

Одиннадцатая агропроизводственная группа.

В эту группу включены солоди луговые глинистые. Они являются наиболее бедными и малоплодородными почвами. Солоди залегают в понижениях.

Площадь большинства контуров так мала, что составляет сотые доли гектара, площадь других контуров несколько больше 0,5 - 1 га. В процессе обработки это площади пашутся на такую же глубину, как и окружающие их почвы, т. е. на 22 - 25 см.

Одним из наиболее эффективных мер по улучшению солодей в виде небольших пятен является метод землевания с полевыми остатками сельхозрастений и одновременным внесением повышенных доз органических (до 40 т/га) и минеральных удобрений.

Двенадцатая агропроизводственная группа.

В нее включены почвы балочных склонов и дерново-намытые почвы днищ балок. Условия залегания для всех почв - балочные склоны и днища балок.

Балочные склоны в основном отличаются большой крутизной склонов или подвержены плоскостной и линейной эрозии.

На участках, удобных по конфигурации и размерам - необходимо выборочное проведение поверхностного улучшения с применением минеральных удобрений. На остальных контурах пастбищ необходимо соблюдать нормированный выпас скота.

Растительность.

По ботанико-географическому районированию Парижскокоммунское сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами и яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми (рожь, пшеница), техническими (сахарная свекла, подсолнечник) и кормовыми (кукуруза, рапс) культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Гидрогеологические условия.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения на основании материалов, полученных при бурении водозаборных скважин, выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды.

Верховодка.

Воды типа верховодки широко используются населением с помощью колодцев и практического значения для крупного сельскохозяйственного водоснабжения не имеют.

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт.

Водовмещающими породами горизонта являются суглинки и пески с прослоями супесей и глин. Распространен горизонт в долинах рек и достигает мощности до 8 м.

Воды горизонта грунтовые, залегают на глубинах от 0,2 до 4,0 м.

Коэффициент фильтрации водовмещающих суглинков и песков составляет 0,03 - 0,04 м/сутки. При пробных откачках, дебит колодцев не превышают 0,1 - 0,03 л/сек. Жесткость вод колеблется от 1,0 до                          17,24 мг-экв/л. Сухой остаток варьирует от 0,1 до 1,7 г/л.

Во многих колодцах отмечается повышенное содержание нитрат-аммония NO3 117 мг/л и высокая окисляемость до 20 мг/л, что указывает на местное загрязнение.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и за счет подтока вод из других водоносных горизонтов.

Современный четвертично-аллювиальный водоносный горизонт по водообильности, минерализации и жесткости мало пригоден для питьевого водоснабжения, однако эксплуатируется местным населением при помощи шахтных колодцев.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Водноледниковые отложения времени наступления днепровского ледника и аллювиально-озерные лихвинские межледниковья содержат горизонт подземных вод. Водоносными породами являются линзы песка в толще суглинков, реже песчаники, суглинки.

Водоносный горизонт широко распространен на территории поселения и эксплуатируется шахтными колодцами и скважинами. Глубина залегания водоносного горизонта различна от 0,01 - 12,0 м до 65 - 75 м.

Воды безнапорные, лишь на отдельных участках обладают напором      до 5,5 м.

Водообильность горизонта характеризуется дебитами 1,1 - 4,2 л/сек при понижениях на  5 - 13 м. Удельные дебиты 0,4 - 0,1 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются             от 0,7 до 9 м/сут.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые с сухим остатком от 0,5 до 2,0 г/л. Общая жесткость вод от           9 до 11,7 мг-экв/л. Колилитр более 333. Питание горизонта происходит за счет перелива вод из выше - и ниже лежащих водоносных горизонтов и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. Воды подморенного горизонта в виду неравномерного их распространения, незначительной водообильности не могут быть рекомендованы для централизированного водоснабжения объектов сельского хозяйства.

Верхненеогеновый водоносный горизонт.

Верхненеогеновый (плиоценовый) водоносный горизонт на территории поселения имеет повсеместное непрерывное распространение и является основным эксплуатационным горизонтам.

Водовмещающими породами описываемого горизонта являются пески разного гранулометрического состава. Обычно в кровле разреза пески мелкозернистые, глинистые, а в нижней части средне и крупнозернистые, иногда с примесью гравия и редко гальки.

Водоносный горизонт безнапорный, имеет свободную поверхность.

Местами водоупорной кровлей служат верхнетретичные и четвертичные глины и суглинки, создающие местные напоры до 30 - 40 м. Местные напоры так же создаются наличием в толще песка линз и прослоек глины. Нижний водоупор развит не повсеместно. На отдельных участках он представлен глиною и песками апт-неокомского горизонта нижнемеловского отдела и глинами верхнего девона.

Воды верхнеогенового водоносного горизонта имеют гидравлическую связь с водами апт-неокомского водоносного горизонта.

Глубина залегания вод горизонта в зависимости от условий современного рельефа изменяется  от 25 до 60 м, что соответствует отметкам 110 - 130 м.

Коэффициенты фильтрации в зависимости от литологического состава песка изменяются от 0,8 до 66 м/сутки.

Для разно- и крупнозернистых песков он изменяется от 10 до 66 м/сутки, обычно он составляет 15 - 25 м/сутки. Для средне- и мелкозернистых песков от 0,8 до 13,5 м/сутки с преобладающим значением от 4 до 9 м.

Мощность водоносных песков составляет 16 - 32 м.

Описываемый водоносный горизонт характеризуется довольно высокой водообильностью.

Скважины имеют дебиты от 1,5 до 11,3 л/сек  при понижениях от         0,3 до 12 м.

Удельные дебиты скважин составляют 0,5 - 2,7 л/сек и редко более.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатно- хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциево-натриево-магниевые с минерализацией и от 0,3 до 0,8 г/л и редко более. Качество вод характеризуется низким содержанием хлоридов и сульфатов. Реакция вод (РН вод 6,8 - 7,7) от слабо кислой до слабо щелочной.

Общая жесткость вод изменяется от 1,6 до 8 мг-экв/л, редко достигая     до 14 мг-экв/л.

Органолептические и бактериологические свойства вод горизонта отвечают требованиям ГОСТа 2874-73.

Питание вод горизонта происходит за счет подтока вод из других горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков.

Апт-неокомский водоносный горизонт.

Апт-неокомский водоносный горизонт нижнемеловского отдела распространяется почти повсеместно и вскрывается скважинами на глубине 40 - 80 м.

Водовмещающие породы представлены мелко- и разно зернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки. Мощность песков колеблется от 4 до 30 м.

Нижним водоупором являются глины баррема. В кровле выдержанного водоупора не наблюдается и поэтому воды взаимосвязаны с верхнеогеновым водоносным горизонтом, а в долинах рек с водами четвертичных отложений.

Воды напорные с величиной напора 20 – 35 м.

Дебит скважин, забирающих воды этого водоносного горизонта, изменяется от 0,6 до 5 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м.

Удельные дебиты скважин варьируют от 0,3 до 2,6 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляет 0,6-7,0 м, и редко 14,0 м/сут.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлористые с минерализацией от 0,1 до 10,7 мг-экв/л.

Воды горизонта отвечают требованиям ГОСТ 2874-73.

Питание вод апт-неокомского водоносного горизонта происходит за счет переливания вод из других горизонтов.

Эксплуатация вод горизонта ограничивается наличием более водообильного верхненеогенового водоносного горизонта, залегающего выше.

Воды девонских отложений.

На территории поселения девонские водоносные горизонты водозаборными скважинами не вскрывались и поэтому пока не могут быть рекомендованы для водоснабжения сельскохозяйственных объектов.

Протерозейско-архейский водоносный горизонт.

На территории поселения воды кристаллического фундамента совершенно не изучены как в количественном, так и в качественном отношениях.

Гидрогеологическое районирование территории поселения.

На территории поселения выделяется один микрорайон за счет использования вод верхненеогеновых отложений.

Основными преимуществами верхненеогенового горизонта являются следующие данные:

а) повсеместное его распространение,

б) сравнительно высокая обильность,

в) хорошее качество воды,

г) легкая доступность.

Водовмещающими породами горизонта служат пески различной зернистости. Обычно крупнозернистые пески наблюдаются в нижней части разреза, а мелко- и тонкозернистые в его верхней части.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков, в зависимости от литологического состава, изменяется от 0,8 до 66 м/сут.

Обычно для крупнозернистых и разно зернистых песков он составляет 15 - 25 м/сут, а мелкозернистых песков 0,8 — 13,5 м/сутки с преобладающим значением 24 - 9 м/сут.

Мощность горизонта изменяется от 16 до 32 м, преимущественно составляет 20 - 30 м.

Глубина залегания водоносного горизонта, в зависимости от условий рельефа, варьирует от 25 до 60 м.

Воды горизонта преимущественно безнапорные, но при наличии в кровле, а так же в толще песка прослоев и линз глины приобретают местный напор, иногда 30 - 40 м.

Водоупорной кровлей служат верхнеплиоценовые глины, а на некоторых участках озерные глины, межледниковые глины, и суглинки. Нижний водоупор развит не повсеместно, благодаря чему воды горизонта гидравлически связанны с нижележащим апт-неокомскими водами.

Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 11,3 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м. Удельные дебиты в зависимости от литологического состава песка, конструкций фильтра и способа бурения скважин изменяются от                    1,5 до 2,7 л/сек.

Минерализация вод изменяется от 0,3 до 0,8 г/л. Общая жесткость        1,6 - 8,0 мг-экв/л, редко отмечается жесткость до 14 мг-экв/л. Обычно жесткость в большинстве скважин изменяется от 3,5 до 6,0 мг-экв/л.

Содержание микроэлементов, органилептические и бактериологические качества вод соответствуют требованиям ГОСТ 2874-73. Редко в отдельных скважинах наблюдается понижение колилитра и повышенное содержание нитратов (NO3), что указывает на местное загрязнение скважин.

Степень надежности водоносного горизонта с точки зрения эксплуатационных запасов не вызывают сомнений.

Дебиты скважин могут быть увеличены до 40 - 80 м3/сек при условии их оборудования гравийнообсыпными фильтрами диаметром не менее                250 - 300 мм.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые к эксплуатации подземных вод.

1.3.3. Инженерно-геологические условия и ограничения.

Территория Парижскокоммунского сельского поселения расположена в Окско-Донской низине, рельеф слаборасчлененный. С поверхности залегают черноземы обыкновенные, под ними залегают коренные отложения — пески и глины.

Инженерно-строительная характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основной проблемой рассматриваемой территории является распространение таких видов рельефа, как блюдца и западины. Они размещены по территории сельского поселения относительно равномерно. Так же имеется большое количество заболоченных участков. Их основная часть располагается по берегам водных объектов.

Из современных физико-геологических процессов, получивших развитие на рассматриваемой территории отмечаются следующие: заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интесивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 114,8 – 155,4 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Вывод. В целом территория Парижскокоммунского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты или грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты, условное расчетное сопротивление которых составит 2 - 2,5 кгс/см2.

Можно считать, что рассматриваемая территория Парижскокоммунского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

1.4. Планировочная структура и исторические особенности.

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.

Первое упоминание о селе Парижская Коммуна относится к первой половине XVIII в. Основное занятие населения проживающего на территории сельского Совета – земледелие и животноводство.

В национальном составе населения преобладают русские, национальные меньшинства представлены украинцами, армянами, азербайджанцами, узбеками, татарами, поляками, немцами, табасаранцами, езидами, белорусами, молдаванами, марийцами, грузинами.

Основной род деятельности поселения – выездная работа в город Воронеж, сельское хозяйство, основные виды производимой продукции: в сельскохозяйственных предприятиях - зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла; в личных подсобных хозяйствах населения – овощи, молоко, мясо скота и птицы.

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Парижскокоммунское сельское поселение расположено на довольно ровном участке. Поселение расположено к юго-западу от районного центра  с. Верхняя Хава. Сельское поселение расположено на территории Биосферного полигона.

На территории сельского поселения свалок нет, имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна. Скотомогильник расположен в юго-западной части сельского поселения

На территории Парижскокоммунского сельского поселения предполагается разместить два полигона твердых бытовых отходов на допустимом санитарном разрыве: один будет располагаться к востоку от с. Парижская Коммуна, второй – в юго-западной части сельского поселения. Второй полигон ТБО будет обслуживать население Углянского сельского поселения.

Административным центром сельского поселения является село Парижская Коммуна,  расположенное к юго-западу, на расстоянии 35 км от районного центра. Насчитывает 373 дома с населением 839 человек. Основная часть жилых домов, а также объекты культурно-бытового обслуживания расположены вдоль пяти улиц: Совхозная, Свободы, Пушкина, Зелёная и Заречная. Село застроено индивидуальными жилыми усадебными домами, плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге. В селе имеются общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, предприятие ЖКХ, АТС. Площадь села 168,41 га.

Село Никоново расположено к юго-западу на расстоянии 5 км, от центра сельского поселения с. Парижская Коммуна. В селе насчитывается 312 домов с количеством постоянно проживающих 615 человек. Территория села 165,84 га. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми усадебными домами, которые расположены вдоль 6 улиц: Веселая, Красноармейская, Горького, Некрасова, Молодёжная и Овражная. На территории села имеется школа и библиотека. Связь с центром сельского поселения осуществляется по дороге с твердым покрытием.

Село Забугорье расположен к северу на расстоянии 3 км от административного центра. В поселке насчитывается 38 домов с количеством постоянно проживающих 52 человек. Территория поселка 78,50 га. Застройка расположена вдоль трёх улиц: Набережная, Школьная, Чехова и представлена индивидуальными жилыми усадебными домами. Связь с с. Парижская Коммуна осуществляется по асфальтированной дороге.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Парижскокоммунского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На государственной охране, на территории Парижскокоммунского сельского поселения расположено два объекта историко-культурного наследия регионального значения, принятых на охрану Постановлением Правительства Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». Список объектов культурного наследия приведены в табл. 2.

Табл. 2. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Парижскокоммунского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поселение 1 у с.Забугорье | Эпоха бронзы | Р | №510 | с.Забугорье |
| 2 | Поселение 2 у с.Забугорье | Эпоха бронзы | Р | №510 | с.Забугорье |
| 3 | Курганный могильник | Не ясна | P | №510 | с.Забугорье |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Парижскокоммунского сельского поселения  показал следующее:

1. Парижскокоммунское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Здесь возможна организация рекреационной зоны вдоль р. Усмань, что будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

2.В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Расположение объектов историко-культурного назначения на территории сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.6.Экономическая база развития сельского поселения.

Промышленность на территории Парижскокоммунского сельского поселения не развита, основными предприятиями являются сельскохозяйственные. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Парижскокоммунского сельского поселения составляет 3495 га.

Трудоспособное население населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации  продукции растениеводства и животноводства в частных фермерских хозяйствах. Промышленных предприятий в сельском поселении нет, но имеются 3 сельскохозяйственных предприятия ООО «Сатурн», ИП «Меньшиков» и КФХ «Майоров», занимающиеся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Количество занятых в сельскохозяйственном производстве составляет около 150 человек.

Табл. 3. Число предприятий, организаций и учреждений.

| № п/п | Наименование показателя | 2005год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО, всего | 8 | 8 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | по формам собственности |  |  |  |
|  | федеральные | - | - | - |
|  | областные | - | - | - |
|  | муниципальные | 3 | 3 | 3 |
|  | частные | 5 | 5 | 3 |
|  | смешанные (с государственной долей участия) | - | - | - |
| 1.2. | По видам экономической деятельности: |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел "А" ОКВЭД) | 5 | 5 | 2 |
|  | Добыча полезных ископаемых (раздел "С" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Обрабатывающие производства (раздел "D" ОКВЭД) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | из них - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (подраздел "DA" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел "E" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Строительство (раздел "F" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел "G" ОКВЭД) | 6 | 5 | - |
|  | Транспорт и связь (раздел "I" ОКВЭД) | 1 | 1 | - |
|  | из него - Связь (65 класс ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Финансовая деятельность (раздел "J" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Образование (раздел "M" ОКВЭД) | 2 | 2 | 2 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел "N" ОКВЭД) | 2 | 2 | 1 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел "O" ОКВЭД) | 5 | 5 | 1 |
| 2. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | - | - | 1 |
| 3. | Число совместных предприятий | - | - | - |
| 4. | Число малых предприятий | - | - | 1 |
| 5. | Число предпринимателей без образования юридического лица | 3 | 3 | 3 |

Структура занятости населения Парижскокоммунского сельского поселения по удельному весу к общей численности занятых в экономике отражено на рис. 1.

Рис. 1. Численность работающих в отраслях экономики, %.

В сельскохозяйственных предприятиях произведено 39,8 % валовой продукции, в то время как в хозяйствах населения 60,2 %. Из таблицы 4 видно, что самыми крупными товаропроизводителями на настоящий момент являются хозяйства населения. За последний год объем продукции, производимой в сельскохозяйственных предприятиях, уменьшился.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Парижскокоммунском сельском поселении за анализируемый период увеличивалось (табл. 4). Весьма значительно в 2006 г. по сравнению с 2004 г. увеличился объем произведенной сахарной свеклы, картофеля (на 216,4 %). Это связано, как с расширением площадей под данными культурами, так и благоприятными погодными условиями. Производство зерна и подсолнечника уменьшилось за последние несколько лет.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Парижскокоммунском сельском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается устойчивое снижение поголовья животных. Поэтому  производство продукции животноводства так же снижается (табл. 4).

Табл. 4. Сельское хозяйство муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | 22862 | 19021 | 28630 |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | 10187 | 10857 | 11403 |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | - | - | - |
|  | - хозяйства населения | 12675 | 8167 | 17227 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 2254 | 2168 | 1717 |
|  | - сахарная свекла | - | 2000 | 2321 |
|  | - подсолнечник | 290 | 120 | 180 |
|  | - картофель | 1440 | 1200 | 3116 |
|  | - овощи | 270 | 282 | 714 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 82 | 20 | 16 |
|  | - молоко | 311 | 260 | 438 |
|  | - яйца, тыс. штук | 209 | 200 | 150 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах |  |  |  |
|  | всех категорий (тыс. голов) |  |  |  |
|  | в том числе | 0,435 | 0,500 | 0,186 |
|  | - крупный рогатый скот |  |  |  |
|  | - свиньи | 0,072 | 0,050 | 0,085 |
|  | - овцы и козы | 0,062 | 0,133 | 0,085 |
|  | - птица | 1,300 | 2,300 | 3,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс. руб. | 5314 | 6128 | 5798 |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения сельхозпредприятий, тыс. руб. | 2717 | 2844 | 1955 |
| 6. | Прибыль прибыльных сельхозпредприятий, тыс. руб. | 2717 | 2844 | 1955 |
| 7. | Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий, чел. | 43 | 40 | 30 |
| 8. | Фонд начисленной заработной платы работников сельхозпредприятий, тыс. руб. | 768 | 607 | 716 |

Рис.2. Производство сельскохозяйственных продуктов в 2007 году.

Табл. 5. Показатели развития муниципального образования по разделу «Связь».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число предприятий связи общего пользования | единиц |  |  |  |
| 2. | Наличие телефонных станций | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Емкость телефонных станций: | номеров | 50 | 50 | 50 |
|  | монтированная | номеров | 50 | 50 | 50 |
|  | использованная | номеров | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего | единиц | 50 | 50 | 50 |
|  | из них квартирных | единиц | 46 | 45 | 46 |

Табл. 6. Потребительский рынок муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Розничная торговля |  |  |  |  |
| 1. | Число предприятий розничной торговли – всего | ед. | 5 | 4 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | магазинов | ед. | 5 | 4 | 4 |
|  | павильонов | ед. | - | - | - |
|  | киосков | ед. | - | - | - |
| 2. | Число постоянных рынков | ед. | - | - | - |
| 3. | Число торговых мест на постоянных рынках | ед. | - | - | - |
| 4. | Численность работающих в торговле | человек | 13 | 8 | 8 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата | руб. | нет св. | нет св. | 1200 |
|  | II. Платные и бытовые услуги |  |  |  |  |
| 6. | Количество предприятий, оказывающих платные услуги | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - предприятий бытовых услуг | ед. | - | - | - |
|  | - предприятий ритуальных услуг | ед. | - | - | - |
|  | - бани и душевые павильоны | ед./мест | 1 | 1 | 1 |
|  | - прачечные | ед./тонн белья в смену | - | - | - |

По данным табл. 6 видно, что потребительская сфера практически не развивается в Парижскокоммунском сельском поселении. За рассматриваемый период количество предприятий розничной торговли уменьшилось, и, следовательно, уменьшилась численность работающих в торговле.

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования. Основным источником доходов поселения являются налоги.

Табл. 7. Бюджет муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет поселений *) | тыс.руб. | 2093 | 2141 | 1892 |
| 2. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 1932 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | х | х | - |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | х | х | 628 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | х | х | 1304 |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | 1187,5 |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | 116,5 |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | х | х | 67,5 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 1280 |
| 8. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 1872 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | х | х | - |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 1243 |
|  | Справочно: Численность населения муниципального образования (поселения) | чел. | х | х | 1506 |

* Информация финансовых органов, показатели за 2005, 2006 годы не заполняются.

Сложившаяся ситуация требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура — важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

По данным проекта районной планировки за 1974 год население с. Парижская Коммуна к 2000 году должно было составить 1100 человек, а по факту сейчас оно составляет 1506 человек.

По расчетам, к 2000 году село Забугорье должно было прекратить свое существование, но в настоящее время там проживает 52 человека.

Население села Никоново должно было составить, к 2000 году – 1294 человека, а на самом деле оно сейчас составляет 615 человек.

Прогноз численности, заложенный в генеральном плане, не оправдался.

Для современной демографической ситуации Парижскокоммунского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения расположено три  населенных пункта: с. Парижская Коммуна, с. Забугорье, с. Никоново с населением 839, 52 и 615 соответственно.

Табл. 8. Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), | чел. | 1514 | 1524 | 1506 | 1488 |
|  | городского населения | чел. | - | - | - | - |
|  | сельского населения | чел. | 1514 | 1524 | 1506 | 1488 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования (перечислить) | чел |  |  |  |  |
|  | Парижская Коммуна | чел | 842 | 845 | 839 | 829 |
|  | Забугорье | чел | 64 | 64 | 52 | 50 |
|  | Никоново | чел | 608 | 615 | 615 | 609 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 163 | 172 | 174 | 172 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 790 | 767 | 792 | 783 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 561 | 549 | 540 | 533 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. | 208 | 208 | 193 | 190 |
|  | 0-6 лет | чел. | 63 | 64 | 62 | 60 |
|  | 7-15 лет | чел. | 100 | 108 | 105 | 103 |
|  | 16-18 лет | чел. | 45 | 36 | 26 | 27 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 11 | 11 | 7 | 7 |
|  | число умерших | чел. | 44 | 47 | 31 | 31 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -33 | -36 | -24 | -24 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 73 | 63 | 36 | 36 |
|  | число выбывших | чел. | 30 | 45 | 30 | 30 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | 43 | 18 | 6 | 6 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 189 | 198 | 205 | 205 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 87 | 89 | 90 | 90 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 149 | 155 | 175 | 170 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 55 | 57 | 57 | 57 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологических, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономических нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

По данным за 2006 г. в Парижскокоммунском сельском поселении моложе трудоспособного возраста – 174 человек, в трудоспособном возрасте – 792 человек, старше трудоспособного – 540 человека.

Табл. 9. Возрастно-половой состав населения Парижскокоммунского сельского поселения.

|  | на 1.01.2004 |  |  |  | на 1.01.2005 |  |  |  | на 1.01.2006 |  |  |  |  |  | на 1.01.2007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оба пола | муж чины | жен щины | оба пола |  | муж чины | жен щины | оба пола |  | муж чины |  | жен щины |  | оба пола |  | муж чины |  | жен щины |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 163 | 64 | 99 | 172 |  | 70 | 102 | 174 |  |  | 75 |  | 99 |  | 172 |  | 71 |  | 101 |  |
| Трудоспособный возраст | 790 | 373 | 417 | 797 |  | 375 | 422 | 792 |  | 370 |  | 422 |  | 783 |  | 365 |  | 418 |  |  |
| Старше трудоспособного возраста | 561 | 185 | 376 | 555 |  | 180 | 375 | 540 |  | 171 |  | 369 |  | 533 |  | 180 |  | 353 |  |  |
| Итого | 1514 | 622 | 892 | 1524 |  | 625 | 899 | 1506 |  | 616 |  | 890 |  | 1488 |  | 616 |  | 872 |  |  |

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившиеся в сознательном ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения и возможности получения качественной медицинской помощи, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение числа разводов, всевозрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения и многие другие факторы привели к сложной демографической ситуации.

Динамика движения населения сельского поселения за последние годы отражает в основном сокращение численности населения.

В 2004 - 2007 годах в сельском поселении отмечен высокий уровень естественной убыли населения, обусловленный высокой смертностью на фоне низкого уровня рождаемости.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения.

Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов.

Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Табл. 10. Трудовые ресурсы, занятость, безработица.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 790 | 767 | 792 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | 15 | 13 | 15 |
|  | - подростков | чел. | 16 | 18 | 20 |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 341 | 330 | 342 |
|  | Занятость |  |  |  |  |
| 4. | Занято в экономике**, всего | чел. | 247 | 240 | 243 |
|  | в т.ч.по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 164 | 150 | 150 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | чел. | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | - | - | - |
|  | строительство | чел. | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 13 | 10 | 10 |
|  | транспорт и связь | чел. | 3 | 3 | 3 |
|  | финансовая деятельность | чел. | - | - | - |
|  | образование | чел. | 52 | 52 | 52 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 8 | 8 | 8 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | - | - | 12 |
|  | Распределение занятых по формам собственности: |  |  |  |  |
|  | - в государственном секторе | чел. | 3 | 3 | 3 |
|  | - в муниципальном секторе | чел. | 67 | 67 | 67 |
|  | - в частном секторе, всего | чел. | 177 | 180 | 180 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | чел. | - | - | 1 |
|  | индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | чел. | 13 | 15 | 20 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | чел. | 118 | 120 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Численность работников всего*** | чел. | 105 | 105 | 104 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 46 | 40 | 40 |
|  | строительство | чел. | - | - | - |
|  | транспорт и связь | чел. | - | - | - |
|  | финансовая деятельность | чел. | - | - | - |
|  | образование | чел. | 52 | 52 | 52 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | - | - | - |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | - | - | 12 |
| 6 | Занято в бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | чел. | 67 | 67 | 67 |
|  | Безработица |  |  |  |  |
| 7. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | 10 | 15 | 20 |
| 8. | Общая численность безработных, всего | чел. | 54 | 56 | 89 |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 4 | 5 | 6 |

*) Информация по данному разделу приводится в среднегодовом исчислении;

**)  Занято в экономике  –  в общую численность занятых включаются:

численность работников, занятые индивидуально-трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан,  занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников),  занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации;

***) Численность  работников – среднесписочная численность  работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования.

За рассматриваемый период численность трудоспособного населения увеличилась на 2 человека. Для снижения уровня безработицы необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер. При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

В период с 2004 по 2006 год количество трудовых ресурсов практически не изменилось. Важно отметить тот факт, что многие жители сел, входящих в состав сельского поселения, работают в других населенных пунктах.

За период с 2004 по 2006 год произошло увеличение безработного населения с 54 до 89 человек, из них по данным на 2006 год всего 6 человек зарегистрировано в службе занятости.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Табл. 11. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 22400 | 44,3 | 44,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | 0,8 | 0,8 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 32,4 | 43,5 | 43,7 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 720 | 720 | 723 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | 21,4 | ,21,4 | 28,8 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. м2 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс. м2 | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | - | 10,6 | 10,6 |
| 5.2. | канализацией | % | - | 10,6 | 10,6 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | - | - | - |
| 5.4. | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |
|  | - природным газом | % | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - сжиженным газом | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | - | - | - |
| 5.6. | центральным отоплением | % | - | - | - |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс. руб. | нет св. | нет св. | нет св. |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | - | - | - |
| 9. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс.руб. | - | - | - |

Как видно из приведенных данных 98 % домов находятся в личной собственности граждан и размещаются в одноэтажной усадебной застройке. Жилищный фонд водопроводом и канализацией не обеспечен. Газоснабжение составляет 100 %.

Жилищный фонд населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, состоит из 732 домов с общей площадью 44,5 тыс. м2.

Табл. 12. Данные о строящихся жилых домах и планируемых.

| № п/п | Адрес | Принадлежность, муниципальное, индивидуальное | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь | Предполагаемый ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | С. Парижская Коммуна ул. Свободы | индивидуальное | 1 | 1 | 66 м2 | 2008 год |
| 2. | С. Парижская Коммуна ул. Свободы | индивидуальное | 1 | 1 | 62 м2 | 2009 год |
| 3. | С. Парижская Коммуна ул. Свободы | индивидуальное | 1 | 1 | 54 м2 | 2010 год |

В данный момент на территории села Парижская Коммуна идет строительство трех индивидуальных одноэтажных домов, общей площадью 182 га.

Табл. 13. Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади.

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  | Всего |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2006 | - | - | 3 | 244 | 3 | 244 |
| 2007 | - | - | 4 | 364 | 4 | 364 |
| Всего за период | - | - | 7 | 608 | 7 | 608 |

За два года в Парижскокоммунском сельском поселении было введено в эксплуатацию 7 индивидуальных домов, общей площадью 608 м2.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктах.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

По состоянию на 1 января 2007 года в Парижскокоммунском сельском поселении действует одно учреждение дошкольного образования – детский сад с. Парижская Коммуна. Численность детей, посещающих детский сад – 62 человека. В настоящий момент детскому саду требуется газификация, капитальный ремонт здания, систем водоснабжения и канализации.

На территории сельского поселения действуют 2 школы (с. Парижская Коммуна и с. Никоново), в которых обучаются 92 и 6 учащихся соответственно. В настоящее время школы нуждаются в газификации и оснащении блочно-модульными котельными.

Табл. 14. Обеспеченность населения учреждениями образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |
| 1. | Число постоянных дошкольных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Число детей, посещающих ДДУ, всего | человек | 69 | 64 | 62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3. | Приходится детей на 100 мест в ДДУ, всего | человек | - | - | - |
| 4. | Численность педагогических работников дошкольных учреждений | человек | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Число постоянных ДДУ, не имеющих: |  |  |  |  |
|  | водопровода, всего | ед. |  |  |  |
|  | из них в сельской местности | ед. | - | - | - |
|  | центрального отопления, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | горячего водоснабжения, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | телефонной связи с райцентром, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Число постоянных ДДУ, расположенных: |  |  |  |  |
|  | в ветхих и аварийных зданиях, всего | ед. |  |  |  |
|  | из них в сельской местности | ед. |  |  |  |
|  | в зданиях, требующих капитального ремонта, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Число общеобразовательных школ, всего | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Число учащихся в общеобразовательных школах, всего | человек | 132 | 100 | 98 |
| 9. | Доля учащихся, занимающихся в 1-ю смену, в общей численности учащихся школ | % | 100 | 100 | 98 |
| 10. | Из общего числа общеобразовательных школ: |  |  |  |  |
|  | начальные | ед. | - | - | - |
|  | в них учащихся | человек | - | - | - |
|  | основные | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | в них учащихся | человек | 27 | 8 | 6 |
|  | средние школы | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | в них учащихся | человек | 105 | 92 | 92 |
| 11. | Число школьных зданий, не имеющих: |  |  |  |  |
|  | канализации, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | центрального отопления, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Затраты на "Образование", всего | руб. | 3060000 | нет св. | нет св. |
|  | Из них: расходы из бюджета муниципального образования | руб. | 854000 | нет св. | нет св. |
| 13. | Средняя численность работников | чел. | 52 | 52 | 52 |
| 14. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс.руб. | 1288,5 | нет св. | нет св. |
| 15. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2065 | нет св. | нет св. |

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения действует 2 лечебных учреждений – ФАП в с. Парижская Коммуна и с. Никоново.

Учреждения социального обеспечения в сельском поселении отсутствуют.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В с. Парижская Коммуна действует сельский Дом культуры, которому требуется капитальный ремонт. В СДК с. Парижская Коммуна открыта библиотека.

Спортивные сооружения представлены тремя стадионами и спортивным залом.

Табл. 15 Учреждения культуры.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число массовых библиотек, всего | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | В них книжный фонд, всего | экз. | 22247 | 22247 | 22247 |
| 3. | Число клубных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Число мест в клубных учреждениях, всего | мест | 180 | 180 | 180 |
| 5. | Число стационарных киноустановок, всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок, | мест | 180 | 180 | 180 |
| 7. | Число профессиональных театров | ед. | - | - | - |
| 8. | Число музеев | ед. |  |  |  |
| 9. | Средняя численность работников | чел. | 4 | 8 | 6 |
| 10. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб. | 145000 | 181 | 238 |
| 11. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 3021 | 1885 | 3000 |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

Табл. 16. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид деятельности | Вместимость (м2 тороговой площади) | Характеристика здания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Специальное или приспособленное, отдельно стоящий | Материал стен, этажность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО «Сатурн» | с.П.Коммуна | Прод. товар | 60,0 | специальное | Кирпич 1 этаж |
| 2. | м-н «Кунаков» | с.П.Коммуна | Прод. товар | 50,0 | приспособленное | Кирпич 1 этаж |
| 3. | м-н «Кунаков» | с.П.Коммуна | Прод., хоз. товар | 80,0 | отдельностоящее, специальное | Кирпич 1 этаж |
| 4. | м-н ИП «Голотвин» | с.П.Коммуна | автозапчасти | 120,0 | специальное | Кирпич 1 этаж |
| 5. | м-н ИП «Китнюк» | с.П.Коммуна | Прод. х./тов. | 321,6 | отдельностоящее, специальное | ж/б 1 этаж |
| 6. | м-н ИП «Панин» | с. Никоново | Прод. х./тов. | 320,0 | отдельностоящее, специальное | ж/б 1 этаж |
| 7. | Кафе-бар | с.П.Коммуна | - | 30,0 | приспособленное | Кирпич 1 этаж |
| 8. | Бар «Кулаков» | с.П.Коммуна | - | 25,0 | приспособленное | Кирпич 1 этаж |

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания населения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения крайне низкая. Все объекты расположены в с. Парижская Коммуна.

Табл. 17. Перечень предприятий и организаций, расположенных на территории Парижскокоммунского сельского поселения.

| № п/п | Наименование организаций, предприятий | Адрес | Род (сфера) деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Парижскокоммунское | ул.Совхозная 38, с.Парижская Коммуна | муниципалльное учреждения | 6 |
| 2 | Школа с. Парижская Коммуна | ул. Совхозная 42 с. Парижская Коммуна | образование | нет св. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Школа с. Никоново | ул. Некрасова 86 с. Никоново | образование | нет св. |
| 4 | ФАП с. Парижская Коммуна | ул. Совхозная 37, с. Парижская Коммуна | медицина | 2 |
| 5 | ФАП с. Никоново | ул. Некрасова 17 с. Никоново | медицина | 2 |
| 6 | ДК с. Парижская Коммуна | ул. Совхозная 38, с. Парижская Коммуна | культура | 4 |
| 7 | Детский сад Парижская Коммуна | ул. Совхозная 38, с. Парижская Коммуна | образование | 5 |
| 8 | Баня с. Парижская Коммуна | ул. Совхозная 40, с. Парижская Коммуна | коммунальные услуги | 1 |
| 9 | Здание библиотеки с. Никоново | ул. Некрасова 67 б с. Никоново | культура | 1 |
| 10 | Отделение связи «Почта» | ул. Совхозная 38 с. Парижская Коммуна | услуги связи | 1 |

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.10. Землепользование.

Парижскокоммунское сельское поселение занимает территорию 3967 га. В состав данной территории входят три населенных пункта: с. Парижская Коммуна, с. Забугорье, с. Никоново. Кроме земель поселений имеются земли сельскохозяйственного назначения.

Табл. 18. Современное использование территории Парижскокоммунского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | в федеральной собственности |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в областной собственности | - | - | - | - |
|  | в муниципальной собственности | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |
|  | в собственности юридических лиц | - | - | - | - |
|  | в собственности физических лиц | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
|  | всего, тыс. га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |  |  |  |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 |
|  | в т.ч. | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
|  | - пашня |  |  |  |  |
|  | - сенокосы | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
|  | - пастбища | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | - многолетние насаждения | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | - залежь | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

* - к землям рекреации относятся землельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Территория сельского поселения составляет 3967 га, из них 1308 га в муниципальной собственности, 2659 га в собственности физических лиц.

Большая часть территории заняты землями сельскохозяйственного назначения, остальная территория занята землями населенных пунктов и землями запаса.

Земли населенных пунктов. На территории Парижскокоммунского сельского поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская Коммуна (площадь 168,41 га), с. Забугорье (площадь 78,50 га),                          с. Никоново (площадь 195,84 га). Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном природными условиями местности.

Виды собственности, а также категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема землепользования и распределения земель по категориям).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия        земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. № 316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению  и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года №  984 (табл. 19).

Табл. 19. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района (на 01.01.2006 г) по средней кадастровой стоимости.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2. | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 2,451 | 1 |
| Максимальное | 2,891 |  |
| Среднее | 2,696 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения (оценка колеблется от 1,69 до 3,72 руб/м2) согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Парижскокоммунском сельском поселении относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий (1 группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости). Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12. Транспортная инфраструктура.

Через территорию Парижскокоммунского сельского поселения проходит участок автодороги «Воронеж – Усмань», протяжённостью 5,42 км. А так же на территории сельского поселения имеются грунтовые дороги, соединяющие между собой населенные пункты сельского поселения.

Автобусное сообщение осуществляется 8 раз в день автобусами маршрутом «Верхняя Хава - Воронеж», проходящими через п. Вишневка, п. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижкая Коммуна,  с. Орлово, с. Новая Усмань. 9 раз в неделю автобусами «Верхняя Хава – Воронеж», проходящими через п. Вишневка, п. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижкая Коммуна,  с. Орлово, с. Бабяково. 3 раза в неделю автобусами «Верхняя Хава – Воронеж», проходящими через с. Большая Приваловка, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бабяково. А также 5 раз в неделю по 4 раза в день автобусами «Верхняя Хава – Углчнец», проходящими через п. Вишневка, п. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижкая Коммуна,  с. Орлово, с. Углянец. Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребностям населения.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в населенных пунктах составляет 11,6  км.

Табл. 20. Сведения о наличии автопарка.

| № п/п | Виды транспорта | Принадлежность | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Легковые | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 108 | 124 | 136 | 144 | 148 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 108 | 124 | 136 | 144 | 148 |
| 2 | Грузовые и спецмашины | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 12 | 12 | 14 | 10 | 8 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 12 | 12 | 14 | 10 | 8 |
| 3 | Автобусы | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - |
| 4 | Мототранспорт | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 |
| 5 | Всего автомобилей | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 136 | 154 | 172 | 174 | 174 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 136 | 154 | 172 | 174 | 174 |

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет 148 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. В Парижскокоммунском сельском поселении автобусов нет, все автомобили находятся в частной собственности. Как видно из приведенной выше таблицы количество автомобилей увеличивается за счет приобретения жителями поседения легкового транспорта.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.13. Инженерная инфраструктура.

1.13.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Парижскоммунского сельского поселения предусматривается от ГРС в с. Новая Усмань по газопроводу высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) "Орлово - Краснолесный".

В настоящее время до с. Никоново построен  подводящий газопровод высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 219х4,5, головной газорегуляторный пункт с выходами газа низкого давления Р≤ 0,003 МПа и среднего давления.

В с. Никоново построены и действуют с февраля 2008 года 2 шкафных газорегуляторных пункта, 7,0 км внутрипоселковых сетей низкого давления, 0,54 км сетей среднего давления. Газифицировать блочную котельную школы планируется в 2009 году. Отопление фельдшерско-акушерского пункта будет осуществляться от встроенной котельной, подключенных к газопроводу  низкого давления.

В настоящее время до с. Парижская Коммуна построен подводящий газопровод высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 108х4, протяженностью 5 км и  шкафной газорегуляторный пункт на входе в село, построены и действуют с февраля 2008 года 3,6 км внутрипоселковых сетей низкого давления.

1.13.2. Водоснабжение.

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Парижская Коммуна (центр села, школа, администрация) осуществляется от действующей артезианской скважины с водонапорной башней емкостью       25 м3, построенной в 1991 году, производительность скважин 311 м3/сут, подача воды осуществляется по уличным сетям водоснабжения, общей протяженностью 7000 м. Для производственных нужд ранее построена и действует артскважина на бывшей производственной зоне села (СТФ).

Канализирование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в колодцы с последующей вывозкой их на поля запахивания.

1.13.3. Электроснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение состоит из с. Парижская Коммуна, с. Никоново, с. Забугорье. Поселение электрофицировано. В нём расположено 15 КТП 10/04 кВ общая мощность 3083 кВА. Общая протяжённость сетей составляет 31 км, провод А-38, А-25, А-16, опоры железобетонные. Питание осуществляется по ВЛ-10кВ №1 от электроподстанции ПС 110/10 кВ «Парижская Коммуна» и ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Углянец». ВЛ-10 кВ, ВЛ-04кВ и КТП 10/04 кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭО.

Строительсво ВЛ-04 кВ и КТП велось в основном в конце 1970 годов. Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции.

1.13.4. Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения школ в с. Парижская Коммуна и с. Никоново являются котельные с котлами 300 кВ, работающие на угле.

Вся существующая инженерная инфраструктура показана на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.14. Зоны специального назначения.

1.14.1. ТБО.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Парижскокоммунского сельского поселения отсутствуют. Необходимо их запроектировать, учитывая количество населения и объем отходов.

1.14.2. Кладбища.

На территории сельского поселения имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна площадью 0,76 га. Размещение кладбища показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.14.3. Скотомогильники.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен в юго-западной части сельского поселения. Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.15. Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Парижскокоммунского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Так же необходимо расширять производственную зону, для обеспечения населения рабочими местами.

Помимо экономических проблем необходимо решать проблему демографии, повышать уровень жизни населения, а так же обеспечить услугами культурно-бытового обслуживания. Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 28,8 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствуют нормативным требованиям: часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Некоторые участки улиц, имеющие  твердое покрытие требуют капитального ремонта.

Анализ первой главы показал, что Парижскокоммунское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно планировочная организация территории Парижскокоммунского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Парижскокоммунского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, наиболее подходящими для жилой застройки выбраны три участка, общей площадью 93 га.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны на 93 га.

Все участки выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры сел, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Парижскокоммунского сельского поселения установлены законом Воронежской области №63-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от  7 июля 2006 года.

Проектом не предусмотрено расширение границ Парижскокоммунского сельского поселения. Планируется расширить территорию с. Парижская Коммуна на 60 га, с. Забугорье – на 20 га, с. Никоново – на 13 га.

Изменение границ села показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

Схема функционального зонирования территории Парижскокоммунского сельского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Парижскокоммунского сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком — территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически не нарушенных деятельностью человека — открытые пространства, территории лесного фонда.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке генерального плана Парижскокоммунского сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

Проектное функциональное зонирование территории опирается на современную территориальную структуру, элементами которой являются:

- селитебная территория сельского поселения;

- территории сельскохозяйственного использования;

- территории промышленных предприятий;

- территории лесного фонда;

- территории водного фонда;

- территории рекреационного использования.

Проектом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Парижскокоммунском сельском поселении.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделены основные типы функциональных зон:

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новых территорий. Проектом предусмотрено выделение трех участков под жилищное строительство общей площадью 93 га.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами за счет уплотнения существующей застройки.

В юго-западной части села Никоново и юго-восточной части села Парижская Коммуна предусматривается организация общественных центров, где размещаются основные учреждения культурно-бытового и социального обслуживания, поселковый парк, на школьном участке — стадион. Площади общественных центров — 1,5 га в с. Никоново и 1 га в с. Парижская Коммуна. Территории существующих производственных комплексов позволяют ввести их реконструкцию и новое строительство. Санитарно-защитные разрывы от них до жилой застройки выдержаны.

Производственные зоны.

Производственные зоны размещаются на существующих местах размещения сферы, машиноремонтных дворах, строительных и складских секторах, которые позволяют территориально вести расширение производственное строительство. Для перспективного развития предусматриваются и новые производственные площадки: под размещение комплекса автосервиса (мойка, заправка, гостиница, станция технического обслуживания), цеха по разливу и добыче минеральной воды, деревообрабатывающее производство, общей площадью 75 га. Также предусматривается строительсво фермы крупного рогатого скота до 1200 голов и базы КФХ на площади 18 га, расположенных к востоку от с. Парижская Коммуна.

Земли под строительство комплекса автосервиса предполагается перевести из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. На территории промышленных площадок необходимо выполнить и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

Зоны преимущественного сельскохозяйственного использования территории Парижскокоммунского  сельского поселения составляет 3495 га, в том числе 2552 га пашня, 612 га сенокосы, 74 га пастбища, 69 га многолетние насаждения и 188 га залежь. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства. Рекомендуется осушение заболоченных сенокосов в юго-восточной, западной части сельского поселения.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха предусматривается в каждом населенном пункте в виде парков и скверов, пляжей по берегам прудов и реки Усмань, спортивных площадок и сооружений. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается развитие системы отдыха, намечены зоны длительного, смешанного и кратковременого отдыха, устройство пляжей по берегам прудов и реки Усмань.

Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, куда входят

- Территории инженерных и транспортных инфраструктур.

В данных зонах размещены сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а так же линии электроснабжения и связи, объекты инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций инженерных сетей предусматриваются санитарно-защитные зоны с соблюдением необходимых расстояний до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в соответствии с градостроительными нормативами и правилами.

Протяжённость линии ЛЭП — 110 кВ 5,1  км. Охранная зона 2х20 м, ее площадь составляет 20,4 га.

Протяжённость линии ЛЭП — 35 кВ 3,32  км. Охранная зона 2х15 м, ее площадь составляет 9,95 га.

Протяжённость газопровода высокого давления 4,66 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь 9,32 га.

Протяженность автодороги «Воронеж — Усмань» 5,42 км. Полоса отвода 2х11 м,  площадь охранной зоны  11,42 га;

- Зоны специального назначения, которые предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории сельского поселения находится одно кладбище, расположенное к востоку от с. Парижская Коммуна.

Для складирования и хранения твёрдых бытовых отходов предусмотрено две свалки твёрдых бытовых отходов, общей площадью общей площадью 0,17 га.

Скотомогильник расположен в юго-западной части сельского поселения на площади 54 м2.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, полигона ТБО - 500 м, от кладбищ — 50 м.

- Охранные зоны водных объектов.

Протяженность реки Усмань 7,68 км. Водоохранная зона 2х100 м, ее площадь 153,6 га.

- Санитарно-защитные зоны предприятий Парижскокоммунского сельского поселения составляют 50 и 300 м в зависимости от мощности.

- Охранные зоны источников питьевого водоснабжения 1 пояс – 30 м.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с СанПин 2.2/2.1.1.1.200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий производства и объектов.

Функциональные зоны сел показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Парижскокоммунского  сельского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, низкий миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ и ТБО, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность к 2014 году в Парижскокоммунском сельском поселении составит примерно 1454 человека, а на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году — 1281 человек.

На основании «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.» и «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» возможен миграционный прирост населения сельского поселения с территорий Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Следовательно, цифра – 1281 человека является минимальной и в дальнейшем будет увеличиваться. Если учитывать, что средняя численность человек в семье 3, то миграционный приток составит 1401 человек.

2.5. Жилищное строительство.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: максимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. На основании решения поселкового совета размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий в проекте  приняты 0,15 – 0,20 га.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Парижскокоммунском сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новых территорий:

к югу от с. Никоново, площадью 13 га;

к югу от с. Парижская Коммуна, площадью 60 га;

к юго-востоку от с. Забугорье, площадью 20 га.

Общая площадь участков, выделяемых под строительство жилых домов, составляет 93 га. Из них  14 га от площади нового участка отводятся для инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурного и бытового обслуживания, а 79 га для строительства 470 домов, которые предназначены для обеспечения жильем новой рабочей силы.

В поселении предусматривается организация 4 промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В связи с этим будет создано 495 новых рабочих мест, из которых 89 могут обеспечить трудовые ресурсы поселения. 406 рабочих мест (203 дома) потребуют привлечения рабочей силы из других регионов Российской Федерации.

В последнее время наблюдается увеличения миграционного прироста в сельскую местность, расположенную вблизи областного центра. Проектом предусмотрено строительство 267 домов для населения, которое будет работать в г. Воронеже.

Территория, вовлекаемая в жилую зону с. Парижская Коммуна представляет собой земли сельскохозяйственного назначения.

Площадки под новое жилищное строительство показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Парижскокоммунское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от областного центра       г. Воронежа, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Для перспективного развития предусматриваются и новые производственные площадки:

- площадка к югу от с. Парижская Коммуна, площадью 2 га, на котором планируется разместить цех по разливу и добыче минеральной воды (санитарно-защитная зона 50 м);

- площадка в юго-западной части Парижскокоммунского сельского поселения, площадью 50 га, на котором возможно размещение деревообрабатывающего производства, производства шпал и их пропитка, лесопильное, фанерное, детали деревянных изделий (санитарно-защитная зона 300 м).

Предусматривается строительство фермы крупного рогатого скота до 1200 голов, на площади 18 га, расположенных к востоку от села Парижская Коммуна (санитарно-защитная зона 300 м).

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание  полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки – являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания села Парижская Коммуна предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Так же в с. Парижская Коммуна предусмотрено строительство пожарного депо на два автомобиля. Оно будет обслуживать Парижскокоммунское, Углянское, Малоприваловское, Большепривалловское и Спасское (пос. Нескучное и с. Спасское) сельские поселения.

Табл. 21. Объекты культурно-бытового обслуживания в с. Парижская Коммуна.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детскиесады | 35 мест на тыс жит. | 40 м2 на место | 50 мест | 60 место/1240 м2 |
| Школы | 145 мест на тыс жит. | 50 м2 на место | 380 места | 130 мест/6500м2 |
| ФАП | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Аптеки | 60 м2 общ. пл. | - | - | 53 м2 общ. пл. |
| Стадион |  | 0,9 га на 1000 жит | 2 объекта | 1 объект |
| Спортивные залы | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. | 631,6 м2 | 89 м2 торг пл./178 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 178 м2 торг пл./356 м2 (зем. участок) |
| Предприятия обществ питания | 40 мест на 1 тыс чел |  | - | 36 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб мест на 1 тыс чел |  | - | 4 раб. места |
| Бани | 10 мест на 1 тыс. чел |  | 1 объект | 9 мест |
| Отделение, филиал сбербанка | 20 м2 на 1 тыс. человек | 0,1 га на обект | - | 18 м2 |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 2,0 тыс жителей | 0,1 — 0,2 га | 2 объекта | 2 объекта |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс чел |  | 200 мест | 90 мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс чел | 1 объект | 9890 ед. хр. | 4010 ед. хранения |
| Пожарное депо | 0,2 машины на 1 тыс. человек |  | - | 2 машины |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Население с. Забугорье обслуживается в с. Парижская Коммуна.

Табл. 22. Объекты культурно-бытового обслуживания в с. Никоново.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские сады | 35 мест на тыс. жит. | 40 м2 на место | - | 22 места/880 м2 |
| Школы | 145 мест на тыс. жит. | 50 м2 на место | 30 мест | 90 мест/4500м2 |
| ФАП | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Аптеки | 60 м2 общ. пл. | - | - | 36 м2 общ. пл. |
| Стадион |  | 0,9 га на 1000 жит | 1 объекта | 1 объект |
| Спортивные залы | 1 объект |  | - | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. на 1 тыс. чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. | 320 м2 | 62 м2 торг пл./124 м2 (зем. участок) |
| -непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. на 1 тыс. чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 124 м2 торг пл./248 м2 (зем. участок) |
| Предприятия обществ питания | 40 мест на 1 тыс. чел |  | - | 25 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб места на 1 тыс. чел |  | - | 3 раб места |
| Бани | 10 мест на 1 тыс. чел |  | - | 6 мест |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. чел |  | - | 62 места |
| Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел | 1 объект | 11430 ед. хр. | 2768 ед. хранения |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения.

Все расчеты производились с учетом существующего количества населения.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Однако до настоящего времени Правительством Российской Федерации не утверждено положение о реестре, и соответственно реестр не сформирован. На переходный период действует государственный список памятников истории и культуры, сформированный в соответствии с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 15 декабря 1978 года. В государственном списке не предусматривается информация о границах территорий объектов культурного наследия и их охранных зонах.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Общая протяженность дорог с твёрдым покрытием в населённых пунктах Парижскокоммунского сельского поселения составляет 11,61 км.

Капитального ремонта, в первую очередь, требуют:

- ул. Красноармейская и ул. Веселая в селе Никоново (1 км);

- ул. Заречная, ул. Зелёная и ул. Пушкина в селе Парижская Коммуна     (1,95 км);

- часть улицы Чехова в селе Забугорье (0,59 км).

Также проектом генерального плана сельского поселения предусмотрено строительство следующих автодорог:

-  с. Углянец – с. Парижская Коммуна, протяжённостью 1,66 км;

- с. Углянец – с. Забугорье, протяжённостью 1,35 км;

- с. Забугорье  – пос. Лукичевка, протяжённостью 0,39 км;

К востоку от села Забугорье вдоль автодороги «Воронеж - Усмань» предусматривается выделение 23 га под строительство комплекса автосервиса, включающий мойку, заправку, гостиницу, станцию технического обслуживания.

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

На 2009 год планируется построить 2 шкафных газорегуляторных пункта, 4,2 км внутрипоселковых сетей. Проектная документация для строительства заказана.

В с. Парижская Коммуна в ближайшее время планируется строительство газовой котельной.

Газификация села Забугорье  планируется на 2010 – 2011 год.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва.

Табл. 23. Расчетные часовые и годовые расходы газа

| № п/п | Населенный пункт | По населению, м3/час | На котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Парижская Коммуна | 911 | 194 | 1106 |
| 2. | с. Никоново | 1046 | 114 | 1160 |
| 3. | с. Забугорье | 92 | - | 92 |

Общий расход газа составляет  - 2358 м3/час (5,19 млн. м3/год).

2.10.2. Водоснабжение.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания населения планируется строительство двух новых артскважин (в с. Парижская Коммуна и с. Никоново) с развитием сетей центрального водоснабжения, а также строительство очистных сооружений (станции биологической очистки) с канализационным коллектором.

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудованя (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линии. Особенно тяжёлое положение с КТП №1-2 и 1-10. Эти КТП и ВЛ-04кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов на ВЛ-04кВ.

Кроме того, в селе почти на 80 % отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В связи с переводом на газовое топливо котельных, обеспечивающих теплом школу, клуб и административное здание, и учитывая, что газовые котельные являются потребителями 2 категории по надёжности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭЗ).

2.10.4. Теплоснабжение.

В связи с проводимой в настоящее время газификацией сельского поселения в 2009 году будет произведен перевод котельных на газовое топливо. Также планируется осуществить отопление фельдшерско-акушерского пункта с. Никоново от встроенной котельной, работающей на газе.

Отопление жилого сектора в селах Парижская Коммуна и Никоново в ближайшей перспективе в связи с производимой газификацией будет осуществляться от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Газификация с. Забугорье и, соответственно отопление на газе, планируется осуществить в 2010 — 2011 гг.

Проектируемые сети инженерной инфраструктуры показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана  (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

2.11.1. ТБО.

В Парижскокоммунском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора. Площадка проектируется согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. На территории сельского поселения планируется разместить две площадки:

к востоку от с. Парижская Коммуна, площадью 0,05 га, и будет обслуживать население Парижскокоммунского сельского поселения;

в юго-западной части сельского поселения, площадью 0,12 га, и будет обслуживать населения Углянского сельского поселения.

Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Размещение площадок для ТБО показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.2. Кладбища.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна площадью 0,76 га, планируется его расширение, для этих целей резервируется участок площадью 1 га, находящийся через дорогу от существующего кладбища. Также планируется открытие нового кладбища на границе с Углянским сельским поселением площадью 7,5 га для двух поселений. Санитарно-защитная зона составляет 50 метров. Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен в юго-западной части сельского поселения, санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Проектом не предусматривается организация нового скотомогильника.

Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002  года, обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды … в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1.  Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. 	Кроме того, экологическая обстановка определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных  источников загрязнения окружающей среды.

Парижскокоммунское сельское поселение расположено в юго-западной части Верхнехавского муниципального района в 35 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Парижская Коммуна. На севере территория поселения граничит с Малоприваловским  сельским поселением, на востоке — со Спасским сельским поселением и Новоусманским муниципальным районом, на юге  —  с Новоусманским муниципальным районом, на западе — с Углянским сельским поселением.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения расположено три  населенных пункта: с. Парижская Коммуна, с. Забугорье, с. Никоново с населением 839, 52 и 615 соответственно.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

На территории сельского поселения, свалок нет, имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна.

Планируется размещение двух площадок для ТБО: к востоку от с. Парижская Коммуна и в юго-западной части сельского поселения, которые будут использоваться два сельских поселения – Углянское и Парижскокоммунское. Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Скотомогильник расположен в юго-западной части сельского поселения.

В Парижскокоммунском сельском поселении действует одно учреждение дошкольного образования – детский сад с. Парижская Коммуна. На территории сельского поселения действуют 2 школы (с. Парижская Коммуна и с. Никоново).

На территории Парижскокоммунского сельского поселения действует 2 лечебных учреждений – ФАП в с. Парижская Коммуна и ФАП в с. Никоново.

Учреждения социального обеспечения в сельском поселении отсутствуют.

В с. Парижская Коммуна действует сельский Дом культуры. В СДК с. Парижская Коммуна открыта библиотека.

Спортивные сооружения представлены тремя стадионами и спортивным залом.

В с. Парижская Коммуна имеются шесть магазинов, занимающихся продажей товаров повседневного спроса. Из предприятий общественного питания и бытового обслуживания в сельском поселении кафе-бар и бар.

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Парижскокоммунском сельском поселении уровень загрязненности атмосферного воздуха за последние годы снизился. Концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2008 год):

по диоксиду азота – 0,03-0,05  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-1,8 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,013-0,015 мг/м3;

прочие – 10-15% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. 	Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения. - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Водоснабжение.

Водоснабжение жилищного фонда осуществляется из водоразборных колонок и шахтных колодцев.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

На территории сельского поселения на основании материалов, полученных при бурении водозаборных скважин, выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые к эксплуатации подземных вод.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

-  развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-   поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений.

Почвенный покров Парижскокоммунского сельского поселения отвечает всем требованиям по санитарно-химическим показателям и по содержанию тяжелых металлов.

Радиационный фон.

Гамма-фон Парижскокоммунского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9 - 13 мкР/час.

3.3.  Воздействие хозяйственной деятельности на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Парижскокоммунского сельского поселения  является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Парижскокоммунского сельского поселения, аналогично всему Верхнехавскому району, является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа.

По территории поселения проходят межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбрасных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5 - 15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие  жилищного строительства  на воздушный бассейн.

В настоящее время в сельском поселении ведется строительство трех новых домов.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а так же за счет выделения под неё новых территорий:

к югу от с. Никоново, площадью 13 га;

к югу от с. Парижская Коммуна, площадью 60 га;

к юго-востоку от с. Забугорье, площадью 20 га.

С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

- электроподстанций и т.д.

По региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специальногои назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области» определяются санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, канализационных  очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов.

Полигон ТБО.

В Парижскокоммунском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора. Площадка проектируетсясогласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. На территории сельского поселения планируется разместить две площадки:

к востоку от с. Парижская Коммуна, площадью 0,05 га, и будет обслуживать население Парижскокоммунского сельского поселения;

в юго-западной части сельского поселения, площадью 0,12 га, и будет обслуживать населения Углянского сельского поселения.

Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров.

Кладбища.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна площадью 0,76 га, планируется его расширение, для этих целей резервируется участок площадью 1 га, находящийся через дорогу от существующего кладбища. Также планируется открытие нового кладбища на границе с Углянским сельским поселением площадью 7,5 га для двух поселений. Санитарно-защитная зона составляет 50 метров.

Скотомогильники.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен в юго-западной части сельского поселения. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Парижскокоммунского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Парижскокоммунского сельского поселения.  Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт.

## 3.4. Охрана воздушного бассейна.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Парижскокоммунского  сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 “Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Табл. 24.  Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Парижскокоммунское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Парижскокоммунское сельское поселение является не канализованным;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

На территории сельского поселения на основании материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения более подробно см. п.1.3.2.).

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Одним из возможных источников загрязнения подземных вод являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

-  своевременное удаление всех видов отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 114,8 – 155,4 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл. 25.  Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови и т.д.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения действует 2 лечебных учреждений – ФАП в с. Парижская Коммуна и ФАП в с. Никоново.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

7.Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Проектные предложения сбору, твердых бытовых отходов.

В Парижскокоммунском сельском поселении необходимо устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора. Площадки проектируются согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. На территории сельского поселения планируется организация двух площадок для ТБО, которые будут обслуживать население Парижскокоммунского и Углянского сельских поселений. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров.

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса.

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются лесные массивы и искусственно созданные насаждения.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

3.9.2. Состояние растительного покрова.

Структура растительного покрова территории Парижскокоммунского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

По ботанико-географическому районированию Парижскокоммунское сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохворостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Парижскокоммунского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса;

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.10. Экологическая оценка ландшафтов.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами.

На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Парижскокоммунского  сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях  (кирпичный и консервный заводы);

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

-  обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Парижскокоммунского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира Парижскокоммунского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Парижскокоммунского  сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 26. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса | га га га га га га га га | 3967,00 413,00 3495,00 - - - - 59,00 | 3967,00 506,00 3379,00 23,00 - - - 59,00 |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли областной собственности - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц - физических лиц | га га га га га | - 130,00 1178,00 - 2659,60 | - 130,00 1178,00 - 2350,60 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего | чел. | 1506 | 2691 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население, старше трудоспособного возраста | чел. чел. чел. | 174 792 540 | 910 1222 559 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл | 44,5 | 91,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: - водопроводом - канализацией - газоснабжением - теплоснабжением | % % % % | 10,6 10,6 100 100 | 100 100 100 100 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 28,8 | 34,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | с. Парижская Коммуна - 50; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 60; с. Никоново — 22. |
| 4.2. | Общеобразовательные школы- всего | мест | с. Парижская Коммуна - 380; с. Никоново -30. | с. Парижская Коммуна - 380; с. Никоново - 90. |
| 4.3. | Медицинские учреждения: ФАП; Врачебная амбулатория | наименование | с. Парижская Коммуна - ФАП; с. Никоново - ФАП | с. Парижская Коммуна- ФАП; с. Никоново - ФАП |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | с. Парижская Коммуна - ; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 53; с. Никоново - 36 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб)- всего | мест | с. Парижская Коммуна- 200; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна- 200; с. Никоново - 62 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | количество | с. Парижская Коммуна- 1; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна- 1; с. Никоново - 1 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | с. Парижская Коммуна- 631,6; с. Никоново - 320 | с. Парижская Коммуна- 110; с. Никоново - 62 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  | с. Парижская Коммуна- 521,6; с. Никоново - 320 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания - всего | пос. мест | с. Парижская Коммуна - 55; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 55; с. Никоново - 25 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания - всего | раб. мест | с. Парижская Коммуна - ; с. Никоново - | с. Парижская Коммуна - 4; с. Никоново - 3 |
| 4.11. | Бани | раб. мест | с. Парижская Коммуна - 1 объект; Никоново - | с. Парижская Коммуна - 9; с. Никоново - 6 |
| 4.12. | Отделение, филиал сбербанка | м2 | с. Парижская Коммуна - . | с. Парижская Коммуна – 18. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.13. | Отделение связи | количество | с. Парижская Коммуна – 1. | с. Парижская Коммуна – 1. |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | с. Парижская Коммуна - 9890; с. Никоново - 11430 | с. Парижская Коммуна - 9890; с. Никоново - 11430 |
| 4.15. | Пожарное депо | количество машин | с. Парижская Коммуна - | с. Парижская Коммуна - 2 |
| 5 | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 5.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 2 |
| 5.2. | ТБО | единиц | - | 2 |
| 5.3. | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |

Приложения