ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» 394000 г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3 тел./факс (4732) 55-57-29. Заказчик: Администрация Парижскокоммунского сельского поселения. ГенеральнЫЙ план парижскокоммунского сельского поселения воронежской области. Том III ### Раздел Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС МК 20-08 - ИТМ ГО ЧС Главный инженер В.В. Малахов Главный инженер проекта А.С. Липко 2009г

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

|  |  | Наименование |  | Стр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЛАВА 1 |  | 5 |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Краткое описание места расположения поселения | 5 |
|  | 1.2 |  | Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения | 5 |
|  | 1.3 |  | Транспортная и инженерная инфраструктура | 7 |
|  | 1.4 |  | Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения | 9 |
|  | 1.5 |  | Данные об административном статусе, экономической специализации и группе по гражданской обороне | 12 |
|  |  | ГЛАВА 2 |  | 14 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения | 14 |
|  | 2.2 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 17 |
|  | 2.3 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера | 29 |
|  |  | ГЛАВА 3 |  | 31 |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Защитные сооружения гражданской обороны | 31 |
|  | 3.2 |  | Система оповещения | 32 |
|  | 3.3 |  | Противопожарная охрана и светомаскировка | 33 |
|  | 3.4 |  | Лечебно-профилактические учреждения | 33 |
|  |  | ГЛАВА 4 |  | 34 |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры | 34 |
|  | 4.2 |  | Основные направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры | 34 |
|  | 4.3 |  | Основные направления развития земель специального назначения | 36 |
|  | 4.4 |  | Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера | 36 |
|  |  | ГЛАВА 5 |  | 43 |
| ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения | 43 |
|  | 5.2 |  | Обеспеченность защитными сооружениями ГО | 43 |
|  | 5.3 |  | Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно | 44 |
|  | 5.4. |  | Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения | 44 |
|  | 5.5 |  | Требования к инженерному оборудованию района размещения эваконаселения | 44 |
|  | 5.6 |  | Требования к водоснабжению эваконаселения в районе размещения | 44 |
|  | 5.7 |  | Требования к коммунально-бытовому обслуживанию эваконаселения в районе размещения | 44 |
| Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела |  |  |  | 44 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: Лицензия на разработку раздела ИТМ ГО ЧС Техническое задание Графическая часть |  |  |  |  |

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по  предупреждению чрезвычайных ситуаций» генерального плана Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, как составная часть градостроительной документации.

Раздел выполнен с учетом требований СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав  раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Решения раздела направлены на обеспечение защиты территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В разделе «ИТМ ГОЧС» генерального плана сельского поселения обосновываются решения по зонированию территории поселения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования поселения, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

Глава 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1.  Краткое описание места расположения поселения

Парижскокоммунское сельское поселение расположено в юго-западной части Верхнехавского муниципального района в 35 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Парижская Коммуна. На севере территория поселения граничит с Малоприваловским сельским поселением, на востоке — со Спасским сельским поселением и Новоусманским муниципальным районом, на юге  —  с Новоусманским муниципальным районом, на западе — с Углянским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 1506 человек. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская Коммуна, с. Забугорье и с. Никоново, общее число домохозяйств 723 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2006 г. – 3,967 тыс. га, из них 1,308 тыс. га в муниципальной собственности и 2,659 тыс. га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 3,495 тыс. га, в том числе:

- пашни — 2552 га;

- сенокосов — 612 га;

- пастбищ —  74 га;

- многолетние насаждения – 69 га;

- залежь – 188 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения

1.2.1. Топографо-геодезическая и инженерно-геологическая характеристика

территории

Ландшафт.

Рельеф.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Парижскокоммунского сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слабо расчлененную долинно-балочной сетью.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами.

На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Почвы.

Территория сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая центральную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Парижскокоммунское сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

В северной части, менее изрезанной оврагами, а отсюда меньше подвержены эрозии, сформировались черноземы типично мощные. В южной части более эрозированной распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 114,8 м – 155,4 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Гидрогеологические условия.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения на основание материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интесивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

1.2.2. Климатические условия в районе поселения

Территория Парижскокоммунского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января - 9,50, июля +19,80. Амплитуда колебаний температуры - 29,60. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100 составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 приходит 30 марта, через 50 - 13 апреля, через 100 - 27 апреля и через 150 - 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9 - 14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае - июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150 происходит 2 сентября, через 00- 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января - 9,50. Средний из абсолютных минимумов  температуры - 300. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1.1.  Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8 м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат Парижскокоммунского сельского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

1.3.1. Транспортная инфраструктура

Через территорию Парижскокоммунского сельского поселения проходит участок автодороги «Воронеж – Усмань», протяжённостью 5,42 км. А так же на территории сельского поселения имеются грунтовые дороги, соединяющие между собой населенные пункты сельского поселения.

Автобусное сообщение осуществляется 8 раз в день автобусами маршрутом «Верхняя Хава - Воронеж», проходящими через п. Вишневка, п. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижкая Коммуна,  с. Орлово, с. Новая Усмань. 9 раз в неделю автобусами «Верхняя Хава – Воронеж», проходящими через п. Вишневка, п. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижкая Коммуна,  с. Орлово, с. Бабяково. 3 раза в неделю автобусами «Верхняя Хава – Воронеж», проходящими через с. Большая Приваловка, с. Малая Приваловка, с. Парижская Коммуна, с. Орлово, с. Бабяково. А также 5 раз в неделю по 4 раза в день автобусами «Верхняя Хава – Углянец», проходящими через п. Вишневка, п. Троицкий, х. Эртель, с. Малая Приваловка, с. Парижкая Коммуна,  с. Орлово, с. Углянец. Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребностям населения.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в населенных пунктах составляет             11,6  км.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения школ в с. Парижская Коммуна и с. Никоново являются котельные с котлами КВ 300, работающие на угле

Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Парижскокоммунского сельского поселения предусматривается от ГРС в с. Новая Усмань по газопроводу высокого давления (Р≤ 1,2 МПа) "Орлово - Краснолесный".

В настоящее время до с. Никоново построен  подводящий газопровод высокого давления (Р≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 219х4,5, головной газорегуляторный пункт с выходами газа низкого давления Р≤ 0,003 МПа и среднего давления.

В с.Никоново построены и действуют с февраля 2008 года  2 шкафных газорегуляторных пункта, 7,0 км внутрипоселковых сетей низкого давления, 0,54 км сетей среднего давления. Газифицировать блочную котельную школы планируется в 2009 году.Отопление фельдшерско-акушерского пункта будет осуществляться от встроенной котельной, подключенных к газопроводу  низкого давления.

В настоящее время до с. Парижская Коммуна построен подводящий газопровод высокого давления (Р≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 108х4, протяженностью 5 км и  шкафной газорегуляторный пункт на входе в село, построены и действуют с февраля 2008года 3,6 км внутрипоселковых сетей низкого давления.

Водоснабжение.

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Парижская Коммуна (цетр села, школа, администрация) осуществляется от действующей артезианской скважины с водонапорной башней емкостью 25 м3 , построенной в 1991 году, производительность скважин 311 м3/сут, подача воды осуществляется по уличным сетям водоснабжения, общей протяженностью 7000 м. Для производственных нужд ранее построена и действует артскважина на бывшей производственной зоне села (СТФ).

Канализирование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в колодцы с последующей вывозкой их на поля запахивания.

Электроснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение состоит из с. Парижская Коммуна, с. Никоново, с. Забугорье. Поселение электрофицировано. В нём расположено 15 КТП 10/04 кВ общая мощность 3083 кВА. Общая протяжённость сетей составляет 31 км, провод А-38, А-25, А-16, опоры железобетонные. Питание осуществляется по ВЛ-10кВ №1 от электроподстанции ПС 110/10кВ «Парижская Коммуна» и ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ «Углянец». ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП 10/04 кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭО.

Строительсво ВЛ-04кВ и КТП велось в основном в конце 1970 г. Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции.

Зоны специального назначения.

ТБО.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории. Парижскокоммунского сельского поселения отсутствуют. Необходимо их запроектировать, учитывая количество населения и объем отходов.

Кладбища.

На территории сельского поселения имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна площадью 0,76 га.

Скотомогильники.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен в юго-западной части сельского поселения.

Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Парижскокоммунского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Так же необходимо расширять производственную зону, для обеспечения населения рабочими местами.

Помимо экономических проблем необходимо решать проблему демографии, повышать уровень жизни населения, а так же обеспечить услугами культурно-бытового обслуживания. Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 28,8 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствуют нормативным требованиям: часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Некоторые участки улиц, имеющие  твердое покрытие требуют капитального ремонта.

Анализ первой главы показал, что Парижскокоммунское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

1.4. Данные о площади поселения, характере застройки, численности

населения

1.4.1. Данные о площади поселения и характере застройки

Парижскокоммунское сельское поселение расположено на довольно ровном участке. Поселение расположено к юго-западу от районного центра с. Верхняя Хава.

На территории сельского поселения свалок нет, имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна. Скотомогильник расположен в юго-западной части сельского поселения

На территории Парижскокоммунского сельского поселения предполагается разместить два полигона твердых бытовых отходов на допустимом санитарном разрыве: один будет располагаться к востоку от с. Парижская Коммуна, второй – в юго-западной части сельского поселения. Второй полигон ТБО будет обслуживать население Углянского сельского поселения.

Административным центром сельского поселения является село Парижская Коммуна,  расположеное к юго-западу, на расстоянии 35 км от районного центра. Насчитывает 373 дома с населением 839 человек. Основная часть жилых домов, а также объекты культурно-бытового обслуживания расположены вдоль пяти основных улиц: Совхозная, Свободы, Пушкина, Зелёная и Заречная. Село застроено индивидуальными жилыми усадебными домами, плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге. В селе имеются общеобразовательная школа, детский сад, СДК, библиотека, предприятие ЖКХ, АТС. Площадь села 168,41 га.

Село Никоново расположено к юго-западу на расстоянии 5 км, от центра сельского поселения с. Парижская Коммуна. В селе насчитывается 312 домов с количеством постоянно проживающих 615 человек. Территория села 165,84 га. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми усадебными домами, которые расположены вдоль 6 улиц: Веселая, Красноармейская, Горького, Некрасова, Молодёжная и Овражная. На территории села имеется школа и библиотека. Связь с центром сельского поселения осуществляется по дороге с твердым покрытием.

Село Забугорье расположен к северу на расстоянии 3 км от административного центра. В поселке насчитывается 38 дом с количеством постоянно проживающих 52 человек. Территория поселка 78,50 га. Застройка расположена вдоль трёх улиц: Набережная, Школьная, Чехова и представлена индивидуальными жилыми усадебными домами. Связь с с. Парижская Коммуна осуществляется по асфальтированной дороге.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Парижскокоммунского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

1.4.2. Данные численности населения

По данным проекта районной планировки за 1974 год население с. Парижская Коммуна к 2000 году должно было составить 1100 человек, а по факту сейчас оно составляет 1506 человек.

По расчетам, к 2000 году село Забугорье должно было прекратить свое существование, но в настоящее время там проживает 52 человека.

Население села Никоново должно было составить, к 2000 году – 1294 человека, а на самом деле оно сейчас составляет 615 человек.

Прогноз численности, заложенный в генеральном плане, не оправдался.

Для современной демографической ситуации Парижскокоммунского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения расположено три  населенных пункта: с. Парижская Коммуна, с. Забугорье, с. Никоново с населением 839, 52 и 615 соответственно.

Табл. 1.2. Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), | чел. | 1514 | 1524 | 1506 | 1488 |
|  | городского населения | чел. | - | - | - | - |
|  | сельского населения | чел. | 1514 | 1524 | 1506 | 1488 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования | чел |  |  |  |  |
|  | Парижская Коммуна | чел | 842 | 845 | 839 | 829 |
|  | Забугорье | чел | 64 | 64 | 52 | 50 |
|  | Никоново | чел | 608 | 615 | 615 | 609 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 163 | 172 | 174 | 172 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 790 | 767 | 792 | 783 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 561 | 549 | 540 | 533 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. | 208 | 208 | 193 | 190 |
|  | 0-6 лет | чел. | 63 | 64 | 62 | 60 |
|  | 7-15 лет | чел. | 100 | 108 | 105 | 103 |
|  | 16-18 лет | чел. | 45 | 36 | 26 | 27 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 11 | 11 | 7 | 7 |
|  | число умерших | чел. | 44 | 47 | 31 | 31 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -33 | -36 | -24 | -24 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 73 | 63 | 36 | 36 |
|  | число выбывших | чел. | 30 | 45 | 30 | 30 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | 43 | 18 | 6 | 6 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 189 | 198 | 205 | 205 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 87 | 89 | 90 | 90 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 149 | 155 | 175 | 170 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 55 | 57 | 57 | 57 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологических, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономических нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

1.5. Данные об административном статусе, экономической                              специализации и группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об административном статусе поселения, и группе по гражданской обороне.

На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская Коммуна, с. Забугорье и с. Никоново. Сельское поселение типа Парижскокоммунское не входит в состав поселений, отнесенных к группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об экономической специализации поселения.

Трудоспособное население населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации  продукции растениеводства и животноводства в частных фермерских хозяйствах. Промышленных предприятий в сельском поселении нет, но имеется 1 предприятие, занимающиеся сельскохозяйственным производством:  ООО «Сатурн».

Количество занятых в сельскохозяйственном производстве составляет около 150 человек.

Табл. 1.3. Число предприятий, организаций и учреждений.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО, всего | 8 | 8 | 6 |
|  | в том числе : |  |  |  |
| 1.1. | по формам собственности |  |  |  |
|  | федеральные | - | - | - |
|  | областные | - | - | - |
|  | муниципальные | 3 | 3 | 3 |
|  | частные | 5 | 5 | 3 |
|  | смешанные (с государственной долей участия) | - | - | - |
| 1.2. | По видам экономической деятельности: |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел "А" ОКВЭД) | 5 | 5 | 2 |
|  | Добыча полезных ископаемых (раздел "С" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Обрабатывающие производства (раздел "D" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | из них - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (подраздел "DA" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел "E" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Строительство (раздел "F" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел "G" ОКВЭД) | 6 | 5 | - |
|  | Транспорт и связь (раздел "I" ОКВЭД) | 1 | 1 | - |
|  | из него - Связь (65 класс ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Финансовая деятельность (раздел "J" ОКВЭД) | - | - | - |
|  | Образование (раздел "M" ОКВЭД) | 2 | 2 | 2 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел "N" ОКВЭД) | 2 | 2 | 1 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел "O" ОКВЭД) | 5 | 5 | 1 |
| 2. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | - | - | 1 |
| 3. | Число совместных предприятий | - | - | - |
| 4. | Число малых предприятий | - | - | 1 |
| 5. | Число предпринимателей без образования юридического лица | 3 | 3 | 3 |

Сложившаяся ситуация требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Глава 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия                    современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения, классификация которых представлена на рисунке

Состав современных средств поражения

Основные современные средства поражения

Оружие массового поражения

Обычные виды оружия

Ядерное и термоядерное

Химическое

Бактериологическое

Осколочное

Фугасное

Кумулятивное

Бетонобойное

Зажигательное

Боеприпасы объемного взрыва

Кассетное

Высокоточное

2.1.1.        Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Примерно половина всей энергии выходит в виде ударной волны, остальное - световое излучение, на долю проникающей радиации (гамма-лучей и нейтронов) приходится не более 5%.

Таблица 2.1

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

| Заряд | Световое излучение, км | Ударная волна, км | Проникающая радиация, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 кт | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 100кг | 4,4 | 3,2 | 2 |
| 600 кт | 9 | 5,9 | 2,8 |
| 1 Мт | 11 | 7 | 3,2 |
| 50 Мт | 53 | 25 | 6,9 |

2.1.2.   Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на        человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы. Они сбрасываются с самолетов в кассетах, в которых содержится от 96 до 640 бомб. Над поверхностью земли кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250000 м2. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2-3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15м. От шариковых бомб можно укрываться в зданиях, различного типа укрытиях, складках местности и т.д.

Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), которым снаряжаются эти боеприпасы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мошной струей продуктов детонации ВВ с t° = 6000-7000 градусов и давлением 5000-6000 кгс/см2.

Образование кумулятивной струи достигается за счет кумулятивной выемки в заряде ВВ. Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и вызывать пожары.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. Обычно в корпусе боеприпаса размещаются два заряда - кумулятивный и фугасный и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытия) срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси и вещества: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); термит и термитные составы; обычный или пластифицированный фосфор.

Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются авиационные зажигательные бомбы и баки. Кроме того, возможно применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. Наиболее эффективную защиту людей от зажигательного оружия обеспечивают защитные сооружения.

Принцип действия боеприпасов объемного взрыва (БОВ) заключается в следующем: жидкое топливо (обычно сверхлетучее горючее), обладающее высокой теплотворной способностью (окись этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат), помещенные в специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха. При этом образуется сферическое облако топливовоздушной смеси радиусом около 15 м и толщиной слоя 2-3 см. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В зоне детонации за несколько микросекунд развивается температура до 2500-3000°С. В момент взрыва внутри оболочки из топливовоздушной смеси образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откаченным воздухом ("вакуумная бомба").

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрыва может достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

2.1.3.     Возможная обстановка на территории Парижскокоммунского сельского поселения после нападения противника с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения

Парижскокоммунское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Радиоактивное заражение - результат выпадения из поднятого на большую высоту облака взрыва огромного количества радиоактивных веществ - как ставших таковыми из-за наведенной радиоактивности, так и продуктов деления. Оседая на поверхность земли по направлению движения ветра, они создают радиоактивный участок, называемый радиоактивным следом. В зависимости от степени заражения этот участок условно делится на три зоны -умеренного, сильного и опасного заражения. Распад атомного ядра может пойти по 40 различным путям, с образованием 80 различных изотопов. Часть из них не радиоактивна, часть имеет очень короткий период полураспада, часть - очень длинный. Наибольшую опасность являют изотопы с периодом полураспада, измеряемым годами (а не днями или тысячами лет) - с одной стороны их активность достаточно велика, а с другой - сохраняется по меркам человеческой жизни очень долго, такие как цезий-137, стронций-89, 90, углерод-14, еще и трансурановые элементы - источники альфа-частиц.

Всего несколько кюри изотопа на км2 делают район непригодным для проживания по современным нормам радиационной безопасности. Заряд мегатонного уровня производит достаточно радиоактивных веществ, чтобы покрыть территорию около 200 000 км2 и сделать ее непригодной для хозяйственной деятельности.

При мощных взрывах (> 200 кт) столб гриба взрыва достигает верхних слоев стратосферы (30-40 км), что резко замедляет скорость выпадения осадков. Которые, при таких обстоятельствах, могут разноситься за сотни и тысячи километров от места взрыва.

Радиоактивное заражение характеризуется относительно невысоким уровнем радиоактивности, но зато сохраняющимся в течение долгого периода времени и большой вероятностью попадания радиоактивных изотопов в организм человека. Это приводит к "отложенности" эффекта его проявления. Низкий фон позволяет организму восстанавливать поврежденные клетки, однако, вследствие долговременного облучения, существует вероятность "неправильной" починки или повреждения ДНК, в результате которого может развиться рак.

При распаде нестабильного изотопа испускается ионизирующее излучение. Оно бывает трех типов: альфа, бета, гамма.

При внешнем облучении тяжелые и неповоротливые альфа-частицы создают вокруг себя огромное количество ионов, но именно благодаря этому, их пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, а задерживаться они могут листом бумаги или верхним слоем эпидермиса.

Бета-излучение обладает большей проникающей способностью, но все равно способно воздействовать исключительно на ткани организма, прилегающие к коже (в зависимости от энергии электрона глубина его проникновения от 1 мм до 1 см) и то, только на неприкрытые одеждой участки. Дезактивация (простое смывание с себя попавших на кожу частичек радиоактивных веществ, стрижка волос) способна практически исключить влияние этого типа радиоактивности. Но все же, если облучения не удалось избежать, развиваются такие симптомы: на коже ощущается зуд и чувство жжения во время первых 24-48 часов. Затем это проходит, но через 2-3 недели появляется покраснение, усиливается пигментация кожи. Затем следует выпадение волос.

При легком и умеренном течении болезни страдают только верхние участки кожи. Образуется корка, которая сменяется здоровой кожей, окруженной зоной усиленной пигментации. Нормальная пигментация восстанавливается в течение нескольких недель.

В тяжелых случаях появляются глубокие язвы. Излечение занимает месяцы. Еще одна опасность от бета-лучей может состоять в том, что, тормозясь в какой-либо металлической пластине, электроны рождают рентгеновское излучение, обладающее большой проникающей способностью.

Гама-излучение имеет очень большую проникающую способность, из-за чего облучению подвергаются все ткани организма.

Внутреннее облучение особо опасно - ведь в этом случае радиация действует изнутри непосредственно на клетки человека. Среди всех изотопов, находящихся в облаке взрыва, наибольший вред наносят изотопы углерода, йода, цезия и стронция.

Выводы из оценки возможной обстановки

Таким образом, в результате нападения противника на территории поселения может сложиться сложная обстановка, характеризующаяся нарушением централизованного электроснабжения, перебоями в работе транспортной сети и сети связи. Большая часть территории поселения будет заражена радиоактивными веществами.

Объемы разрушений и особенно потери среди населения будут в значительной степени снижены при своевременном выполнении мероприятий ГО по защите населения и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное время.

2.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

На территории Углянского сельского поселения находится склад аммиака. Количество хранимого СДЯВ в единичной емкости – 3т. Количество емкостей – 5 шт. В результате аварии с разгерметизацией резервуаров с аммиаком возможно заражение прилегающей территории ядовитыми парами.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Аварийность на железнодорожном транспорте достаточно высока. Особенно велик риск при перевозке опасных грузов, основные объемы которых доставляются именно этим транспортом. Согласно статистике количество аварий и инцидентов в грузовых поездах с опасными грузами имеют тенденцию роста. Определяющим фактором, влияющим на безопасность железнодорожного движения, остается изношенность технических средств, а также человеческий фактор.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

В настоящее время в Парижскокоммунском сельском поселении наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации вызванные авариями на:

- хранилище аммиака в с.Углянец;

- автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества ( аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо) по участку автодороги "Воронеж - Усмань".

- железнодорожной станции Углянец;

- магистральном газопроводе проходящем по территории сельского поселения, давлением Р≤12 кг /см2   диаметром 219х4,5 мм.

2.2.1. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения цистерн с АХОВ и ТВС при авариях на железнодорожном и автомобильном транспорте

Химически опасный объект – объект на котором хранят, перерабатывают используют или транспортируют опасные химические вещества , при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Все аварийно химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием: с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа – вещества, обладающие удушающим и обшеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на транспортных магистралях особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В качестве исходных данных при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения принят самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальной по объему цистерны.

Прогноз границ зон разрушений и возгорания здания и поражения людей от взрыва цистерны с ЛВЖ, проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

Расчет с выбросом СДЯВ выполнен в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991).

Расчет пожара проливов ЛВЖ и возникновения "огненного шара" выполняется по методике приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

А.  Авария с разгерметизацией емкости с аммиаком на аммиакохранилище.

###### Исходные данные:

СДЯВ – аммиак;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 3 т;

Таблица  3.1.

Зоны заражения при разрушении емкости с аммиаком.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 1,35 | 2,72 | 3,4 | 5,0 | 39,24 | 0,93 | 1,36 |  |

Б.  Авария с разгерметизацией автоцистерны перевозящей СДЯВ.

###### Разрушение емкости с аммиаком.

###### Исходные данные:

СДЯВ – аммиак;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.2.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с аммиаком.

| Разрушение емкости с хлором. Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 1,35 | 2,72 | 3,4 | 5,0 | 39,24 | 0,93 | 1,36 |  |

###### Исходные данные.

СДЯВ – хлор;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.3.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с хлором.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 9,28 | 18,31 | 22,9 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |  |

В.  Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ.

Исходные данные:

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Таблица  3.4.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 1 360 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 58,4 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 82,1 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 120,1 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 214,4 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 668,4 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 58,4 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 76,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 96,5 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 149,5 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 428,8 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 50,0 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 50,0 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 18,3 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 21,2 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 42,3 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 57,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 8 160 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 13,2 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 94,2 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 47,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 121,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 145,8 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 188,2 |

Г.  Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

Исходные данные:

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Таблица  3.5.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 1 360 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 59,9 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 84,2 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 123,2 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 219,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 685,8 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 59,9 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 78,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 99,1 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 153,5 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 440,1 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 58,0 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 50,0 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 35,7 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 52,3 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 72,7 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 116,8 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 8 160 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 13,2 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 94,2 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 47,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 121,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 145,8 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 188,2 |

Д.  Авария с разгерметизацией железнодорожной цистерны перевозящей СДЯВ.

###### Разрушение емкости с аммиаком.

###### Исходные данные.

СДЯВ – аммиак;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 60 т;

Таблица  3.6.

Зоны заражения при разрушении железнодорожной цистерны с аммиаком.

| Разрушение емкости с хлором. Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 2,83 | 5,73 | 7,15 | 5,0 | 39,24 | 2,025 | 1,36 |  |

###### Исходные данные.

СДЯВ – хлор;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 60 т;

Таблица  3.7.

Зоны заражения при разрушении железнодорожной цистерны с хлором.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 20,02 | 40,27 | 50,28 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |  |

Е.  Авария с разгерметизацией железнодорожной цистерны перевозящей ЛВЖ.

Исходные данные:

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 60 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Таблица  3.8.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации железнодорожной  цистерны перевозящей ЛВЖ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 4 800 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 88,2 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 124,9 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 182,8 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 326,4 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 1017,6 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 88,9 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 116,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 147,0 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 227,7 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 652,9 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 48 000 | Высота пламени, ( Н ) | 76,6 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 95,7 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 42,3 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 53,5 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 103,8 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 129,5 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 28 800 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 19,3 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 142,3 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 71,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 217,3 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 254,8 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 321,7 |

Ж.  Авария с разгерметизацией железнодорожной цистерны перевозящей СУГ.

1. Исходные данные:

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 60 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Таблица  3.9.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации железнодорожной  цистерны перевозящей СУГ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 4 800 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 91,3 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 128,2 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 187,6 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 334,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 1044,2 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 91,3 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 119,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 150,8 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 233,6 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 670,0 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 48 000 | Высота пламени, ( Н ) | 91,3 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 95,7 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 55,3 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 92,3 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 134,2 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 214,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 28 800 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 19,3 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 142,3 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 71,2 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 217,3 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 254,7 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 321,7 |

2.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях с указанием применяемых для этого методик расчетов.

По территории Парижскокоммунского сельского поселения проходит газопровод высокого давления  219х4,5мм с давлением Р≤12 кгс/см2

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических  воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

При аварийном повреждении подземного газопровода образуется локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания струи газа. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания.

При образовании воронки выброса газа и при наличии источника инициирования возгорания (воспламенения) газа в начальный момент времени возникает факельное горение метана. При отсутствии в начальный момент времени источника зажигания будет формироваться газовоздушное облако. При отсутствии ветра газовоздушное облако всплывает вверх и рассеивается. Однако может возникнуть вероятность взрыва при наличии источника воспламенения. Так как метан легче воздуха и газовоздушное облако обладает плавучестью, то при наличии ветра происходит его дрейф и облако может рассеяться.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ  рассматривается:

Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных  превращений ГВС;

В  качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1.   Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы

порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное,  50% разрушение , умеренное          разрушение, малые повреждения,   повреждение остекления);

3. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

### Оценка степени разрушения зданий и сооружений от воздушной ударной волны.

| Наименование зоны разрушения зданий | Р кПа | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| Полная | 100 | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы |
| Сильная | 53 | Разрушение части стен и перекрытий. Верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей. |
| Средняя | 28 | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после проведения ремонта. |
| Слабая | 12 | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Оценка степени пострадавших от воздушной ударной волны (ВУВ) .

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Р, кПа |
| --- | --- |
| Возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 5,9 – 8,3 |
| Временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Травмы серьезные, возможен летальный исход | 24 |
| Летальный исход в 50 % случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Оценка разрушений и степени воздействия на людей

теплового излучения горящих факелов

| Интенсивность излучения, кВт/м2 | Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека |
| --- | --- |
|  | Разрушение стальных конструкций (Твоспл.= 300С) |
| 30 | 10 минут |
| 20 | 30 минут |
| 15 | 50 минут |
|  | Разрушение кирпичных конструкций (Твоспл.= 700С) |
| 95 | 10 минут |
| 55 | 30 минут |
| 35 | 50 минут |
|  | Летальный исход |
| 45 | 10 секунд |
| 35 | 30 секунд |
| 20 | 1 минута |
| 10 | 10 минут |
|  | Ожог 2-й степени |
| 20 | 10 секунд |
| 10,5 | 30 секунд |
| 8 | 1 минута |
| 6 | 10 минут |

Расчет параметров волны давления при сгорании ГВС в открытом    пространстве.

Расчёт выполнен по методике ГОСТ Р12.3.047-98 «Пожарная безопасность  технологических  процессов»

Сценарий: Нарушение герметичности стального трубопровода с выходом газа в окружающее пространство и  последующим взрывом облака газовоздушной смеси (ГВС ) .

1.     219х4,5мм с давлением Р≤12 кгс/см2

- Предполагается,  что  во  взрыве  облака  ГВС  принимает участие  масса  составляющая  80%  от массы вышедшего газа из трубопровода при его разрыве.

3.     Разгерметизация трубопровода произошла мгновенно.

Расчет параметров волны давления при сгорании ГВС в открытом пространстве.

Определение массы газов, поступающих в окружающее пространство производится

по сборнику методик прогнозирования возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС  кн.2 п.5.

______                         _____________

М  = 66 х S х  Р х р = 66 х 0,0346 х  600 000 х 0,73 = 2139,5кг

где:    Р – давление в газопроводе, Па;

S – площадь сечения трубы, м2;

р – плотность газа, кг/м3

Масса горючих газов     Мгг = 0,8М = 0,8 х 2139,5=1711,64кг

Приведенная масса ГВС:

Мпр = (Gсг/G0) х Мгп х Z = (4,6 х 107/4,52 х 106) х 1711,6 х 0,1 = 1741,9 кг

где:    Gсг – удельная теплота сгорания газа, Дж/кг;

G0 – константа, Дж/кг;

Z = 0,1 – коэффициент участия.

Определение избыточного давления р, кПа.

р = Р0 х (0,8Мпр0,33/r + 3Мпр0,66/r2 + 5Мпр/r3)

где: Р0 = 101кПа – атмосферное давление.

r – расстояние от эпицентра облака ГВС, м.

Результаты расчетов радиусов зон   разрушений для газопровода

 219х4,5 мм с  давлением Р =12 кгс/см2  Мпр=1741,9 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Расстояние до эпицентра м | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 100 | 32,01 | Полное разрушение зданий |
| 53 | 44,96 | Сильное разрушение зданий |
| 28 | 65,79 | Среднее разрушение зданий |
| 12 | 117,45 | Слабое разрушение зданий |
| 3 | 366,18 | Разбита часть остекления |

Результаты расчетов радиусов зон   поражения людей

 219х4,5 мм с  давлением Р =12 кгс/см2  Мпр=1741,9 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 32,01 |
| 60 | Тяжелые травмы | 41,96 |
| 40 | Средние травмы | 52,90 |
| 20 | Лёгкие травмы | 81,93 |
| 5 | Порог поражения | 234,97 |

2.3.      Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещества, происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а также гелио-физические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции и природной обстановки Земли, являясь источником постоянных преобразований облика планеты или ее геодинамики.

Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную опасность для человека и окружающей среды.

Наибольшее распространение имеют явления, связанные с эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и геокриологическими процессами.

В районе Парижскокоммунского сельского поселения наиболее часто проявляются гидрометеорологические явления, среди которых наиболее вероятными могут быть метели, ливневые дожди, град, шквалы, гололед.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения на территории поселения не прослеживается.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 11, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения с.Верхнемазовка, однако оказывают негативное воздействие на объекты строительства, здания и сооружения сельского поселения.

Источники ЧС природного происхождения и характер воздействия их поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС,

ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА

МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1.      Защитные сооружения гражданской обороны

Парижскокоммунское сельское поселение является некатегорированным поселением по гражданской обороне. Парижскокоммунское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

В целях защиты населения Парижскокоммунского поселения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны, классификация которых представлена на рисунке.

Классификация защитных сооружений гражданской обороны.

Заблаговременное накопление фонда защитных сооружений решается на основе строительных норм и правил с учетом развития средств поражения и экономических возможностей.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) сельскохозяйственных предприятий продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, должен быть создан на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. Для укрытия населения должно быть предусмотрено использование противорадиационных укрытий, подвалов, других заглубленных помещений.

При аварии с АХОВ на транспортных магистралях защита рабочих и служащих осуществляется путем их укрытия в защитных сооружениях, оборудованных режимом полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

На предприятиях не обеспеченных убежищами с 3-мя режимами защита рабочих и служащих осуществляется, как правило, путем эвакуации из опасных зон в безопасные места в кратчайшие сроки перпендикулярно распространению зараженного воздуха.

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

- проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении
Главного управления МЧС России по Воронежской области или местной администрации;

- укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

- обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

3.2.    Система оповещения

Система оповещения Парижскокоммунского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- формирований ГО;

- населения.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории Парижскокоммунского сельского поселения, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения

ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

3.3.      Противопожарная охрана и светомаскировка

В настоящее время на территории Парижскокоммунского сельского поселения пожарные части отсутствуют. Ближайшая ПЧ находится в с.Верхняя Хава на расстоянии 35 км, что не отвечает противопожарным требованиям. При генеральном планировании территории Парижскокоммунского поселения необходимо предусмотреть размещение пожарной части, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

Световая маскировка территории Парижскокоммунского сельского поселения предусматривается в соответствии со схемой светомаскировки Верхнехавского муниципального района в соответствии со СниП 2.01.51-90 и 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

3.4.   Лечебно-профилактические учреждения

Специализированная медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях оказывается в Парижскокоммунской врачебной амбулатории.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения действует 2 лечебных учреждения – ФАП в с. Парижская Коммуна и ФАП в с. Никоново.

Глава  4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

4.1.      Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры

Архитектурно планировочная организация территории Парижскокоммунского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Парижскокоммунского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, наиболее подходящими для жилой застройки выбраны три участка, общей площадью 93 га.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны на 93 га.

Все участки выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры сел, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

4.2.      Основные направления развития инженерной и транспортной

инфраструктуры

Водоснабжение.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания населения планируется строительство двух новых артскважин (в с. Парижская Коммуна и с. Никоново) с развитием сетей центрального водоснабжения, а также строительство очистных сооружений (станции биологической очистки) с канализационным коллектором.

Электроснабжение.

Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудованя (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линии. Особенно тяжёлое положение с КТП №1-2 и 1-10. Эти КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов на ВЛ-04кВ.

Кроме того, в селе почти на 80% отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04 кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В связи с переводом на газовое топливо котельных, обеспеспечивающих теплом школу, клуб и административное здание, и учитывая, что газовые котельные являются потребителями 2 категории по надёжности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭЗ).

Газоснабжение.

На 2009 год планируется построить 2 шкафных газорегуляторных пункта, 4,2 км внутрипоселковых сетей. Проектная документация для строительства заказана.

Газификация села Забугорье  планируется на 2010 - 2011год.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва.

Табл. 4.1. Расчетные часовые и годовые расходы газа

| № п/п | Населенный пункт | По населению, м3/час | На котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Парижская Коммуна | 911 | 194 | 1106 |
| 2. | с. Никоново | 1046 | 114 | 1160 |
| 3. | с. Забугорье | 92 | - | 92 |

Общий расход газа составляет  - 2358 м3/час (5,19 млн. м3/год).

Теплоснабжение.

В связи с проводимой в настоящее время газификацией сельского поселения в 2009 году будет произведен перевод котельных на газовое топливо. Также планируется осуществить отопление фельдшерско-аккушерского пункта с. Никоново от встроенной котельной, работающей на газе.

Отопление жилого сектора в селах Парижская Коммуна и Никоново в ближайшей песпективе в связи с производимой газификацией будет осуществляться от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Газификация с. Забугорье и, соответственно отопление на газе, планируется осуществить в 2010 — 2011 гг.

Автодороги.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Общая протяженность дорог с твёрдым покрытием в населённых пунктах Парижскокоммунского сельского поселения составляет 11,61 км.

Капитального ремонта, в первую очередь, требуют:

- ул. Красноармейская и ул. Веселая в селе Никоново (1 км);

- ул. Заречная, ул.Зелёная и ул.Пушкина в селе Парижская Коммуна (1,95 км);

- часть улицы Чехова в селе Забугорье (0,59 км).

Также  генеральным планом сельского поселения предусмотрено строительство следующих автодорог:

-  с. Углянец – с. Парижская Коммуна, протяжённостью 1,66 км;

- с. Углянец – с. Забугорье, протяжённостью 1,35 км;

- с. Забугорье  – пос. Лукичевка, протяжённостью 0,39 км;

В северной части сельского поселения вдоль дороги областного значения «Воронеж -Усмань» планируется строительство комплекса автосервиса (АЗС, мойка, станция ТО, гостиница).

4.3.      Основные направления развития земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности (кладбища, свалки твердых бытовых отходов, скотомогильники и т.д.)

ТБО.

В Парижскокоммунском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора. Площадка проектируется согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. На территории сельского поселения планируется разместить две площадки:

к востоку от с. Парижская Коммуна, площадью 0,05 га, и будет обслуживать население Парижскокоммунского сельского поселения;

в юго-западной части сельского поселения, площадью 0,12 га, и будет обслуживать населения Углянского сельского поселения.

Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров.

Кладбища.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется одно кладбище. Оно расположено в восточной части с. Парижская Коммуна площадью 0,76 га, планируется его расширение, для этих целей резервируется участок площадью 1 га, находящийся через дорогу от существующего кладбища. Также планируется открытие нового кладбища на границе с Углянским сельским поселением площадью 7,5 га для двух поселений. Санитарно-защитная зона составляет 50 метров.

Скотомогильники.

На территории Парижскокоммунского сельского поселения имеется один скотомогильник, он расположен в юго-западной части сельского поселения, санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Проектом не предусматривается организация нового скотомогильника.

4.4.      Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

4.4.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью предусматривается планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

В Парижскокоммунском сельском поселении отсутствуют противорадиационные укрытия. В целях защиты населения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны,

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения—в районах жилой застройки.

Для данной местности ПРУ должно иметь коэффициент защиты не менее Рф=50 кПа.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

При численности работающей смены на сельскохозяйственных предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

4.4.2. Размещение объектов и планировка поселения

Новые сельскохозяйственные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов.

При размещении новых промышленных предприятий предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий (промышленным узлам) с общими объектами.

При проектировании животноводческих комплексов и крупных ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химически опасные предприятия, хранилища нефтепродуктов, газов и т.п.).

4.4.3.        Предприятия и инженерные системы

Объекты экономики размещаются таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояния, обеспечивающие безопасность населения и соседних объектов.

Водоснабжение

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения в поселении. обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения поселения и для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями).

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Прокладку газопроводов на территории поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

4.4.4.   Электросвязь и проводное вещание. Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В системе РСЧС, при любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

В настоящее время система оповещения Парижскокоммунского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Перспективное строительство (реконструкция) системы оповещения Парижскокоммунского поселения на местном уровне может быть произведено на базе аппаратуры оповещения, учитывающую изменения и внедрение новейших технологий, происходящих в области телекоммуникаций (П-166, П-166ВАУ, СГС-22).

Верхнее звено системы оповещения поселения, устанавливается в Администрации Парижскокоммунского сельского поселения, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) обеспечивают доведение информации по проводам до квартирных радиоточек (громкоговорителей).

Радиотрансляционные сети сельского поселения должны иметь (по заданию местного штаба гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети проводного вещания сохранят свое информационное значение в системе оповещения сельского поселения и объектовых системах оповещения. Существенно расширить возможности системы оповещения позволяет широкое развитие коммерческих сетей вещания. Их использование в интересах оповещения населения также должно предусматриваться местными органами управления ГОЧС.

Проект на строительство и реконструкцию ТАСЦО должен разрабатываться проектными организациями связи в соответствии со следующими основными документами:

- СНиП 2.01.51-90;

- типовыми проектными материалами У-050-87 «Сети уличной звукофикации в городах и других населенных пунктах», НИИ «Гипросвязь» г. Москва;

- ГОСТ В20.39.308-76 «Конструктивные технические требования»;

- ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания»;

- ГОСТ В20.39.301-76, ГОСТ В20.39.304-76, определяющим требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

4.4.5.     Транспортные сооружения

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям - пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

4.4.6.     Пожарная охрана

В настоящее время на территории Парижскокоммунского сельского поселения пожарные части отсутствуют. Ближайшая ПЧ находится в с.Верхняя Хава на расстоянии 38 км, что не отвечает противопожарным нормам проектирования объектов пожарной охраны, утвержденных МВД Российской Федерации (п. 6* СНиП 2.07.01-89*, приложение 1* обязательное).

При генеральном планировании территории Парижскокоммунского поселения необходимо предусмотреть размещение пожарной части, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

4.4.7.     Защита сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения)

В Парижскокоммунском сельском поселении  основными мероприятиями, обеспечивающими защиту сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения) могут быть следующие мероприятия.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и продовольственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Проектирование уплотнения (герметизации) помещений предприятий, перерабатывающих продукцию животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия следует осуществлять в соответствии с Основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений, предназначаемых для хранения продовольственных товаров, пищевого сырья и фуража, для защиты их от средств массового поражения.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

4.4.8.   Световая маскировка

Парижскокоммунское сельское поселение находится на территории Воронежской области, входящей в зону светомаскировки, определенной СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Обеспечение светомаскировки Парижскокоммунского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" должно решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей поселения при введении режимов светомаскировки на территории Воронежской области.

Световую маскировку для Парижскокоммунского сельского поселения следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП
2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных
инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в
режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на
период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со
гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям
указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

отключение наружного и внутреннего освещения, включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Световая маскировка железнодорожного и автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

4.4.9.      Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности предусматривается приспосабливать соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

На указанных объектах, должны быть разработаны проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В этих проектах следует выделять два этапа:

1-й этап - подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в ходе строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также при различных видах ремонта действующих объектов. В этот этап включаются наиболее трудоемкие строительно-монтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;

2-й этап - мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. В этот этап включаются мероприятия, выполнение которых на 1-м этапе нецелесообразно.

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, подвергшихся заражению (загрязнению) РВ, ОВ и БС, необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязненных потоков людей, одежды, подвижного состава автотранспорта с потоками, прошедшими соответствующую обработку.

Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей, производственную мощность прачечной или фабрики химической чистки в режиме специальной обработки одежды, а также пропускную способность участка по специальной обработке подвижного состава автотранспорта следует определять в соответствии с требованиями Норм проектирования приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Глава   5

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО

ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ

РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ

ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ

5.1.      Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения

Эвакуация включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов Воронежской области, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее - рассредоточение работников организаций).

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуация населения в мирное время - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (местах).

В соответствии со СНиП 2.01.51—90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" загородной зоной называется территория в пределах административных границ республики, края, области, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения.

Парижскокоммунское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), соответственно оно не относится к загородной зоне и не может принять эвакуированное население в случае ЧС.

5.2.        Обеспеченность защитными сооружениями ГО

Количество защитных сооружений на предприятиях, организациях и в жилой зоне, их вместимость, а также места их оборудования разрабатываются в "Плане гражданской обороны Верхнехавского муниципального района" и отражены на схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Там же приведены численность укрываемого населения, процент его укрытия по всему поселению, а также потребность в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих 100% укрытие населения.

Предусматривается укрытие работающих смен предприятий, аварийно-спасательных формирований, правоохранительных служб и лечебных учреждений, развертываемых в военное время в ПРУ.

5.3.      Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно

Т.к. Парижскокоммунское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то мероприятия по доставке НРС в зону возможных разрушений не разрабатываются.

5.4.      Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения

Т.к. Парижскокоммунское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то мероприятия по медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения не разрабатываются.

5.5.      Требования к инженерному оборудованию района размещения                    эваконаселения

Т.к. Парижскокоммунское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то требования к инженерному оборудованию района не разрабатываются.

5.6.      Требования к водоснабжению эваконаселения в районе            размещения

Т.к. Парижскокоммунское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то мероприятия по водоснабжению эваконаселения не разрабатываются.

5.7.     Требования к коммунально-бытовому обслуживанию                эваконаселения в районе размещения

Т.к. Парижскокоммунское сельское поселение не входит в загородную зону и не может принять эвакуированное население в случае ЧС, то требования к коммунально-бытовому обслуживанию эваконаселения в районе не разрабатываются.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических   документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. №
103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О   промышленной   безопасности   опасных   производственных   объектов»   от
21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля
2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных
производственных объектов» от 02.02.1998 №142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от
19.09.1998г. №1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП      2.01.51-90      "Инженерно-технические      мероприятия      гражданской
обороны";

СНиП   2.01.53-84    "Световая   маскировка   населенных    пунктов   и   объектов
народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90  "Инженерная защита территорий, зданий  и сооружений  от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ    Р    22.0.06    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ    Р    22.0.07    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народно
го хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных вы
работках»;

СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках» СНиП 2.01.57-85   «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава авто
транспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного про
исхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

СП   11   -   112   -  2001   «Порядок  разработки  и   состав  раздела  «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и
хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера
ГОЧС,М.1996;

Руководство   по   организации  планирования,   обеспечения   и   проведения   эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое   пособие   по   прогнозированию и   оценке   химической   обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник   методик   по   прогнозированию   возможных   аварий,   катастроф,   стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

"Руководство    по    составлению   раздела    ИТМ    ГО    в    проектах    детальной
планировки" (ЦНИИП градостроительства, Москва, 1985г.).