СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 01.04.2025года                                                          №    140                                                                           с.Парижская  Коммуна

Об актуализации схемы теплоснабжения

Парижскокоммунского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом №  190- ФЗ от 27.07.2010 года «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Совет народных депутатов Парижскокоммунского  сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1.Актуализировать схему теплоснабжения  Парижскокоммунского  сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

2.Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Парижскокоммунского  сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Парижскокоммунского

сельского поселения                                                                                       Д.В.Кирсанова

ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Парижскокоммунское сельское  поселение  расположено в юго-западной части Верхнехавского района: с севера граничит с Малоприваловским сельским  поселением, с востока со Спасским сельским  поселением  Верхнехавского района и Новоусманским районом Воронежской области, с юга с Новоусманским районом Воронежской области, с запада с Углянским сельским  поселением  Верхнехавского района и с Рамонским районом Воронежской области.

Общая площадь территории составляет 88,1 кв. км.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 1404 человек. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская  Коммуна, с.  Никоново, с. Забугорье и  общее число домохозяйств 803единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2019 г. - 3967,00 га, из них 1178 га в муниципальной собственности, 2695 га в собственности физических лиц, 130 га  земли  областной  собственности.

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Парижскокоммунского сельского поселения является сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение, предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных персональных услуг.

На территории поселения расположены средняя  общеобразовательная школа,  Дом культуры, два  фельдшерско-акушерских пункта, два   ФГУП почта России.

Водоснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение частично оснащено центральным водопроводом.  В настоящее  время организация и ответственность за водоснабжение Парижскокоммунского  сельского поселения лежит на МУП «ВОДНИК».

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водозаборной  скважины, сетей протяженностью 3,0 км.    Общая производительность водозаборов составляет 130 куб.м/сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. На территории Парижскокоммунского  сельского поселения действует 1 скважина.

Элетроснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 15 КТП общей мощностью 2072 квт. Общая протяженность сетей 04 составляет  27,24 км, провод А-35, А-25, А-16, опоры железнобетонные.

Теплоснабжение.

Парижскокоммунское сельское поселение частично газифицировано. Общее количество газифицированных домов 644. В настоящее время в с. Парижская  Коммуна, с.  Никоново  и с.  Забугорье  построены  41 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления. Газифицированы  Парижскокоммунская   СОШ, СДК.

В селе Парижская  Коммуна расположена блочная автоматизированная котельная.

Котельная предназначена для теплоснабжения зданий школы и СДК с. Парижская  Коммуна с системой отопления закрытого типа.

Топливом для котельной  служит природный газ  низкого давления. Теплотрасса от котельной до СОШ  закрытого типа , протяженностью до школы 127м, и   до  СДК протяженностью 282 м. Теплотрасса построена в    2009 году.  Так же в Парижскокоммунском сельском поселении часть домовладений отапливается дровами,   углем и электричеством.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на городских котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки. При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц в административное здание.

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями района и области.».

# СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ  СИСТЕМ	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,	СВЯЗАННЫХ  С           ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;

прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов  насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах | Локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

При переходе в «летний режим» работы тепловой энергией (теплоносителем) обеспечиваются только социально значимые объекты на нужды отопления, с целью поддержания температуры в зданиях, обеспечения циркуляции теплоносителя в теплотрассах и предотвращения их размораживания.

Прекращается подача теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение в жилом фонде. Жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы, открываются перемычки в тепловых узлах. Гидравлический режим изменяется. Давление теплоносителя в прямой сети – 6 кгс/см2, в обратной сети – 2,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха максимальная температура в прямой сети 400С, в обратной сети 15-200С.

Схемы  теплоснабжения  Парижскокоммунского  сельского  поселения